DESAY M800

GSM双频GPRS功能数字移动电话机

使用手册

目录

1   基本知识	1

1.1	简介	1

1.2	安 全 须 知	2

1.3	安全警告和注意事项	3

1.3.1	通用注意事项	3

1.3.2	使用手机的注意事项	4

1.3.3	使用电池的注意事项	5

1.3.4	使用充电器的注意事项	5

1.3.5	清洁和维护	6

2	使用前	7

2.1	各部分的名称和说明	7

2.1.1	手机外观	7

2.1.2	按键说明	7

2.1.3	侧键功能介绍	8

2.1.4	图标	10

2.2	电池	11

2.2.1	电池的拆卸和安装	11

2.2.2	电池的充电	12

2.3	连接网络	14

2.3.1	SIM卡	14

2.3.2	SIM卡的插入和取出	14

2.3.3	存储卡的插入和取出	15

2.3.4	开关手机	15

2.3.5	手机解锁	16

2.3.6	SIM卡解锁	16

2.3.7	连接到网络	17

3	快速使用指南	18

3.1	拨打电话	18

3.1.1	拨打国内电话	18

3.1.2	拨打固定电话分机	19

3.1.3	拨打国际电话	19

3.1.4	拨打列表中电话	20

3.2	紧急呼叫	20

3.3	接听电话	21

3.4	结束通话	21

3.5	通话选项	21

4	功能菜单	22

4.1	快速功能使用	23

4.2	通话记录	24

4.3	娱乐	25

4.3.1	游戏	25

4.3.2	卡拉OK	26

4.4	网络服务	27

4.4.1	STK*	27

4.4.2	浏览器	27

4.4.3	帐号资料	32

4.5	电话簿	33

4.6	信息	37

4.6.1	短信息	37

4.6.2	彩信	40

4.6.3	语音信箱	44

4.6.4	小区广播	44

4.7	情景模式	45

4.8	设置	45

4.8.1	触屏校准	45

4.8.2	手机设置	45

4.8.3	显示设置	48

4.8.4	通话设置	49

4.8.5	网络设置	53

4.8.6	安全设置	54

4.8.7	音效	57

4.8.8	喇叭设置	57

4.8.9	恢复出厂设置	58

4.9	照相机	58

4.9.1	照相机	58

4.9.2	相簿	60

4.9.3	电影录像机	60

4.9.4	电影播放机	62

4.10	多媒体	63

4.10.1	音乐播音机	63

4.10.2	录音	64

4.10.3	电子书	64

4.10.4	自编铃声	64

4.11	附加功能	68

4.11.1	日历	68

4.11.2	备忘录	70

4.11.3	闹钟	70

4.11.4	狗狗乐园	70

4.11.5	计算器	71

4.11.6	世界时间	71

4.11.7	来电秀	71

4.11.8	健康管理	71

4.11.9	快捷方式	72

4.12	文件管理	72

5	输入法	72

5.1	概述	72

5.2	键盘定义	73

5.3	输入法说明	73

5.3.1	拼音输入法	74

5.3.2	英文输入法	74

5.3.3	数字输入法	75

5.3.4	智能英文输入法	76

5.3.5	智能拼音输入法	76

5.3.6	笔划输入法	77

5.3.7	手写输入法	78

6	常见问题与解决办法	79

7	附录一	82

8	附录二	83

# 1   基本知识

## 简介

感谢您选择DESAY M800彩屏GSM/GPRS数字移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解该手机的使用，领略其完善的功能和简捷的操作方法。

DESAY M800彩屏手机是针对GSM/GPRS网络环境而设计的一款键盘和触摸屏并存的手机。除了基本的通话功能外，该还为您提供了包括智能中英文输入、名片夹式电话簿、个性化64和弦来电铃声、时钟、闹铃、照相机、音乐播音机、电影录像机、电影播放机、存储卡（T—Flash卡）、录音机、计算器、来电秀、定时开关机、备忘录、GPRS上网、彩信等在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，DESAY M800采用个性化人机界面设计，其完善的功能可以满足您的不同需求。DESAY M800彩屏手机符合GSM/GPRS技术规范，并获得权威机构认证。

我公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

注:手机中有关照相机、MP3播放、电影播放机功能等可能需插入记忆卡。

特别提醒：为了您正常使用该手机触摸手写功能，请在第一次使用前进行触屏校准。并请保持经常校准，使点击更准确.

## 安 全 须 知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用SIM卡。这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。

- 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的IMEI号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。

- 为使您更加安全的使用手机，请采取防范措施，如：

- 设置好手机SIM卡的PIN码，PIN码可防止您的SIM卡被未经许可的他人使用。

- 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。

## 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

### 通用注意事项

- 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机，否则会影响电子设备和医疗仪器的正常工作。在这些地方使用手机，请遵守该场所的相关规定。

- 请严格遵守您开车所在地有关使用手机的法律法规。

- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。

- 请将手机、电池及充电器放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

- 为避免您的手机受到损伤，您的手机只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。

- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起手机故障。

- 本手机具有拍照、摄像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自的拍照、摄像和录音可能会触犯法律和法规。

- 本公司对使用拍照、摄像和录音功能,由于其配件或软件导致的照片、录像、录音没有被记录、被删除、毁坏或受损所造成的任何损失概不负责。

- 不恰当的使用拍照、摄像和录音功能所记录的照片、录像、录音可能会侵害版权拥有者的权利。

### 使用手机的注意事项

- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。如手机出现问题，请及时送专业人员进行维修。

- 请勿对液晶显示屏用力敲打或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

  - 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储值卡、信用卡上存储的信息。

  - 避免手机受潮或其它液体进入手机，造成手机短路、漏电等其它故障。

### 使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。

- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

- 安装电池时，不要强行施加压力。

- 不要将电池和项链等金属物放在一起，以防止短路。

- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用干毛巾擦净，然后立即到医院就诊。

- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。

- 请勿在阳光直射等高温地方使用或放置电池。

- 请勿长时间连续充电。

### 使用充电器的注意事项

- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。

- 请使用稳定的交流电输入。

- 请避免充电器短路、受潮、进水、电线损坏等。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

- 请不要在下列地方充电：阳光直射等高温地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

### 清洁和维护

- 请勿在浴室等高湿度的地方使用手机、电池和充电器，同样也要避免被雨淋湿。

- 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。

- 请勿用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。

- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法充电，请定期清洁。

# 使用前

## 各部分的名称和说明

### 手机外观

### 按键说明

- 左右键：编辑时左右移动光标；待机状态，按左键进入短信息[收件箱]菜单，按右键进入[铃声设置]菜单。

- 上下键：编辑时上下移动光标；待机状态，按上键进入[快捷方式]菜单，按下键进入[录音]菜单。

- 左软键：执行显示屏左下角引导符所显示功能。

- 右软键：执行显示屏右下角引导符所显示功能。

- 拨号键：拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出通话记录。

- 挂机键：结束通话或拒绝来电；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。

- 数字键：输入数字和字符.

- *键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

- #键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。1、2统称为导航键。

### 侧键功能介绍

您的手机侧键具有便捷的使用功能。

- 在主菜单及各子菜单下，按左侧键可滚动浏览各菜单选项。

- 当屏背光关闭时，按侧键可点亮背光。

- 通话时，按左侧键调出调节听筒音量界面的同时完成调节音量大小的操作。

- 待机状态时，按左侧键可调节按键音音量。

- 待机状态且背光明亮时，按右侧键，进入照相机取景界面，再按右侧键或点击图标“”进行拍照，按上下左侧键可以切换照片背景图框（仅支持照片大小为240×320时）。

- 在音乐播音机界面播放或暂停播放音乐的状态下，按左侧键可调节音乐播放的音量。在待机界面且音乐播音机采用背景播放模式时，按左侧键可调节音乐播放的音量，长按左侧键可以前后切换播放清单中的曲目。播放电影时按左侧键可以调节影片播放音量。

### 图标

| 图标 | 说明 | 显示位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 表示网络信号的强度 | 图标区 |
|  | GPRS已连接，您可以使用GPRS服务 | 图标区 |
|  | 键盘上锁 | 图标区 |
|  | 键盘未上锁 | 图标区 |
|  | 振动 | 图标区 |
|  | 振动及响铃 | 图标区 |
|  | 响铃 | 图标区 |
|  | 振动后响铃 | 图标区 |
|  | 静音 | 图标区 |
|  | 插入耳机 | 图标区 |
|  | 当前手机为漫游状态 | 图标区 |
|  | 当前有未读彩信 | 图标区 |
|  | 收到短信息 | 图标区 |
|  | 当前有未读语音留言 | 图标区 |
|  | 通话录音标志 | 图标区 |
|  | 当前有未读WAP服务信息 | 图标区 |
|  | 闹钟已设置并启动 | 图标区 |
|  | 启动无条件转移 | 图标区 |
|  | 显示电池电量 | 图标区 |
|  | 当前有未接电话记录 | 图标区 |

## 电池

初始状态电池充了约50％的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

### 电池的拆卸和安装

- 拆卸时按以下步骤进行：

①向手机底部扳动电池盖板锁，并向上提起电池盖板，取下电池盖板。

②向上提起电池底部，将其从电池舱中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机或有其它外部电源连接的情况下直接取出电池，否则可能损坏SIM卡和手机。

- 安装时按以下步骤进行：

①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱，下压电池直到电池完全卡入电池舱中。

②盖上电池盖板，并下压电池盖板，使电池盖板锁扣紧。

### 电池的充电

- 将充电器的接口插入手机的充电器插座。

- 将充电器插上电源。

- 这时，开机状态下，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

- 如果手机在电量不足时仍过度使用，将导致电池电压过低，此时手机将工作在低电压锁定模式，不能正常开机显示。此时充电，手机将进入预充电过程，需要经过一段时间的预充（最多十几分钟），使电池电压升高后，才能正常开机显示。

- 开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要2.5个小时以上（前三次充电时间建议为12-14小时，有利于延长电池的使用寿命）。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

- 充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：

- 充电时一定要置于环境温度为-10℃~＋45℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

## 连接网络

### SIM卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。SIM卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在SIM卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部GSM手机中使用（新手机会自动读取SIM卡）。

为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则可能损坏SIM卡和手机。

### SIM卡的插入和取出

SIM卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。

- 将SIM卡插入SIM卡卡座。

- 当您需要取出SIM卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取出SIM卡。

### 存储卡的插入和取出

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。

- 将存储卡放入存储卡卡座，拉动存储卡压盖，使存储卡固定在卡槽内。

- 当您需要取出存储卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取卡。

### 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按挂机键。

如果您先打开了手机，但没有插入SIM卡，则手机将会提示“插入SIM卡”。插入SIM卡后，手机会自动检验该SIM卡是否可用。

然后显示屏上会出现以下提示：

输入手机锁密码  ——如果您设置了手机锁密码。

输入PIN	        ——如果您设置了SIM卡密码。

问候语          ——如果您设置了问候语并打开此功能。

查找            ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

### 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机锁密码保护。选用此项功能，您必须输入手机锁密码，这样您才能对手机解锁，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机锁，在这种情况下，手机不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；

- 输入手机锁密码，用右软键或点击“清除”删除错误输入，按左软键或点击“确定”结束。例如，若手机锁密码设置为0000，则进行如下输入：

0 0 0 0    确定

假如您忘记了您的手机锁密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机锁密码。

注：本机初始手机锁密码为0000。

### SIM卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。选用此项功能，如果您已经设置了PIN码保护,在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭SIM卡密码保护，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；

- 输入PIN码，按右软键或点击“清除”删除错误输入，按左软键或点击“确定”结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：

1 2 3 4    确定

假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

### 连接到网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示查找）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在文本和图形区的上部中央。

# 快速使用指南

## 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有4条信息条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

待机界面下，使用数字键输入电话号码或点击触摸屏上图标“”，可以进入电话号码输入界面，点击屏幕显示的数字输入要拨打的电话号码，点击“清除”字样或按右软键删除错误输入，长时间点中“清除”字样或长按右软键则删除所有输入的数字，点击“存储”字样或按左软键存储号码至SIM卡或手机；点击“返回”字样退出号码输入界面；点击“” 或按拨号键开始拨打电话。通话过程中，如果需要输入数字，请点击通话界面上显示的“”图标或直接输入数字键上显示的数字即可。

### 拨打国内电话

直接输入数字或在拨号界面点击屏幕显示数字，输入电话号码，然后按拨号键或点击图标“”开始呼叫。

- 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打国内电话：

区号     电话号码     拨号键（）

### 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再连续按*键进行切换，直到显示屏上出现“P”（暂停），再拨分机号。

- 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打固定电话分机：

区号  总机号码   P  分机号   拨号键（）

有些固定电话分机必须通过总机才能拨通分机号码，这时需要先拨总机号码，再连续按*键进行切换，直到显示屏上出现“W”（等待），再拨分机号。

- 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打固定电话分机：

区号  总机号码   W  分机号   拨号键（）

### 拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按*键进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

- 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打国际电话：

+   国家区号   完整的电话号码    拨号键（）

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

### 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录菜单中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在未接电话、已拨电话和已接电话子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

- 待机状态按拨号键查看通话记录。

- 记录中出现的电话号码都可以通过按拨号键       或点击图标“”直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按左软键或点击“确定”查看详情；进而按左软键或点击“选项”可以对该号码进行删除或保存等操作。

## 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话”(Emergency )，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

## 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果应答模式中选择了任意键接听，除了挂机键、右软键以及触摸屏上的“拒接”以外的任意键均可接听来电。如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置自动（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动5秒后，电话自动接通。

## 结束通话

当有来电时，按挂机键、右软键或点击“拒接”拒接来电。

通话中，按挂机键、右软键或点击“结束”结束当前通话。

按挂机键、右软键或点击“取消”可以取消刚刚拨出的呼叫。

## 通话选项

在通话状态下，按左软键或点击“选项”可以进入通话选项，或按右软键、挂机键或点击“结束”结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- 暂停：暂停当前通话。

- 切换*：在当前通话和被保持的通话之间切换。

- 新通话：进入新的拨号界面。

- 电话簿：进入电话簿菜单。

- 短消息：进入信息菜单。

- 录音：对当前通话进行录音。

- 静音/恢复：进行开关设置。

- 双音多频：根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行DTMF的开关操作（DTMF双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

- 会议*：进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

# 功能菜单

注：为方便用户体验手机功能，如上网功能等，在手机某些菜单中可能含有部分网站链接供您使用且在网络供应商支持的情况下，也可能含有某些信息服务内容供您使用。

## 快速功能使用

- 点击触摸屏上图标进入相应操作界面：

- 待机状态下，按左软键或点击“菜单”字样进入主菜单界面。

- 在主菜单或子菜单界面，点击相应菜单图标或按导航键滚动到所需的功能，按左软键或点击“确定”进入该功能选项。

- 在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按右软键来退出某个菜单项或按挂机键或点击“”图标返回待机状态。

注意：以下功能菜单操作主要以介绍键盘操作为主，有关触摸屏的操作请参见触摸屏上的操作引导字符。

## 通话记录

#### 未接电话

进入未接电话菜单，将显示未接电话列表。

#### 已拨电话

进入已拨电话菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。

#### 已接电话

进入已接电话菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。

#### 删除通话记录

按左软键“确定”进入删除通话记录子菜单，在记录内容不为空的情况下，您可以分别对未接电话、已拨电话、已接电话通话记录进行删除或删除全部操作。

#### 通话时间

按左软键“确定”进入通话时间子菜单，可分别查看上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计；所有计时归零。

#### 通话计费

按左软键“确定”进入通话计费子菜单，可分别查看上次通话费用、所有通话费用、通话费用归零、费用限制以及价格及费率。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设置通话费用归零、费用限制、价格及费率需要您输入PIN2码。请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

#### 短信计数器

进入该子菜单，可以查看当前已发送和已接收的短信息数量；并通过按左软键“重设”来对上述记录进行清零操作。

#### GPRS计数器

进入该子菜单，您可以查看在GPRS网络上传输的数据流量，包括查看上次传送、上次接收、全部传送、全部接收的GPRS数据流量（以Byte字节为单位），并可通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

## 娱乐

### 游戏

- F1赛车

游戏简介

F1赛车是从F1赛车中抽象出来的敏捷类游戏，可提高游戏者反应能力。游戏中应避免撞到来向车辆，一旦发生碰撞则游戏结束。具体操作请见菜单中游戏说明。

左软键暂停或继续游戏；

右软键暂停或退出游戏；

游戏过程中，若背景音效为打开，可通过按左侧键调节游戏音效音量。

- 游戏设置

游戏设置包括背景音效、音效、游戏振动的打开/关闭设置。

### 卡拉OK

该功能可以实现歌曲与歌词的同步播放。用户可以通过软件，将歌词和歌曲转换为可以在手机上同步播放词曲的MP3文件，然后将其拷贝到存储卡（确定已经插入存储卡）内即可。

进入菜单，首先显示卡拉OK功能键操作指示界面，此时按任意键（除挂机键和右软键外）或间隔2秒后，进入播放界面。按上下键对音乐的播放和停止进行控制，按左右键前后切换播放清单中的播放曲目，并可通过按左侧键调节音乐播放音量。

在音乐播放界面下，按左软键显示当前播放清单，在此界面按右软键退出播放界面，按左软键“选项”中可以对播放清单中的任何一个音乐文件进行播放、查看音乐文件详细信息、加入铃声库（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放清单以及对音乐播放时的具体设置操作。

在某一音乐文件的设置选项中，您可以根据各个项目屏幕顶行的提示内容对各个项目进行具体设置，其操作内容与[音乐播音机]相似。

注：只有保存在[文件管理]下[Karaoke]文件夹中的文件才能显示在卡拉OK菜单下。歌词同步播放功能仅支持MP3文件。

## 网络服务

### STK*

进入服务菜单，第一个菜单即STK子菜单。

STK是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持STK功能。如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

### 浏览器

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。

WAP服务需要网络支持，有关WAP服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

#### 主页

选择“主页”，您可登录设置的主页地址的首页。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设置的站点。

#### 书签

选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签，本手机共可以保存30个书签。使用上下键或左侧键选择需要使用的一个书签，按左软键“选项”，您可对该书签选择浏览、新建、编辑、设为主页、删除和删除所有等操作。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设了常用门户网站作为书签供您编辑使用。

#### 链接

在该子菜单下，输入需要访问的WAP服务的URL地址，然后按左软键“选项”选择“完成”，可连接到您想要连接的WAP站点。从而在书签、历史以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀http://，该前缀将自动添加，如登录新浪，只需输入：wap.sina.com。

#### 文件

在该子菜单下，可以保存20个网页为本地文件。进入“文件”菜单，按左软键“选项”，进行浏览、删除和删除所有的操作。

#### 历史

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您访问该网页。选择一条历史记录，按左软键“选项”然后选择“浏览”可连接到您想要连接的WAP站点；若选择“删除”或“删除所有”则可以删除一条或删除所有保留在“历史”菜单中的记录信息。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码信息（例如您的银行帐户）的网页，请在每次使用后清除缓存以及清除浏览历史记录。

#### 设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您对WAP服务相关内容进行设置。

- 网络设置     每个设置项均包括如下内容：名称、主页、网关、端口、网络帐号网络信息的设置。

- 颜色设置     包括对普通文字、链接文字、链接背景、激活文字、激活背景内容显示颜色的设置。

- 高级设置     包括缓存设置、Cookie设置和显示设置内容。

注：Cookie是当你访问某个站点时，随某个HTML网页发送到你的浏览器中的一小段信息内容。

- PUSH收件箱     设置是否允许PUSH收件箱接收PUSH消息。

另外，对WAP网络浏览中常用的按键操作，我们提供给您以下说明，作为操作参考：

#### WAP上网指导

- 在线功能说明

您在浏览WAP服务页时，可按左软键“选项”可进行如下操作：

主页            登录设置为主页的网页。

书签            进入书签列表界面。

链接            进入网址编辑界面，输入要登录的网址，然后链接该网页。

刷新            刷新当前正在浏览的网页。

停止            停止当前网页的下载。

断开连接        选择断开网络，可以在本地浏览已经打开的网页，在选择网页中的相关链接后，重新连接网络并登录。

选项            按左软键或点击图标“+”打开或折叠“选项”菜单列表，显示以下菜单内容。

设置主页     将当前正在浏览的网页设置为主页。

保存网页     将当前正在浏览的网页保存到“文件”菜单中。

保存图片      将当前选中的网页中的图片保存到[文件管理]菜单中。

历史         选择进入历史列表界面。

文件         选择进入文件列表界面。

设置         选择进入浏览器设置界面。

PUSH收件箱   选择进入PUSH信息列表界面。

退出         退出浏览器。

注：在浏览WAP页的任何情况下，按“挂机键”会提示是否退出WAP浏览器，若选择是，则断开连接，返回待机状态。

浏览网页时按键说明

-      按上下键可上下滚动浏览WAP页。

-      按拨号键可以连接进入新的网页。

-      按左软键“选项”进入在线功能选项操作。

-      按右软键根据软键提示信息进行返回、取消或退出等操作。

注：手机的按键功能可能因不同的WAP服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的WAP服务供应商咨询。

#### PUSH收件箱

选择“PUSH收件箱”，可查看收到的服务信息。

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称PUSH信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种WAP服务的地址。对于服务信息有三种处理方式：阅读、删除和删除所有。

### 帐号资料

#### GSM数据

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GSM访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GSM访问帐号资料中如下内容进行编辑：

名称		可对帐号资料档名称进行编辑设置。

号码		当前帐号资料的拨号连接号码。

使用者帐号  拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份，默认值为wap。

密码		拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码,默认值为wap。

线路型态	选择数据来电的类型，可分别选择为模拟、ISDN。

速度	即WAP数据连接的速度，点击亮度条可分别设置为4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

网域		WAP的DNS域名服务器地址。

#### GPRS

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GPRS访问帐号资料中如下内容进行编辑：

名称		可对帐号资料档名称进行编辑设置。

GPRS连结点  输入APN，默认为cmwap。

使用者帐号   APN服务器的用户身份，默认为空。

密码		APN服务器识别您身份所需的密码，默认为空。

认证模式	点击亮度条可在一般、加密间选择后“完成”设置，从而设置在WAP的身份认证中采用的认证方式。

## 电话簿

您可以使用电话簿功能将名片信息储存至手机,可存储以下内容：联系人的姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组信息。

注：本手机可存储500笔电话簿记录，SIM卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

- 快速寻找  显示存储的电话簿记录。

- 姓名查找	输入查找姓名，在电话簿中查找符合条件的记录。

添加号码	 在电话簿中加入新的一条电话号码记录至SIM卡或至手机。

- 全部拷贝  选择从SIM卡到手机将SIM卡上的所有电话号码记录拷贝到手机或选择从手机到SIM卡进行反向的拷贝操作。

注：将手机中的电话号码记录拷贝到SIM卡时只拷贝手机中电话号码记录的“姓名”、“电话号码”和“来电群组”信息。

- 删除	选择从SIM卡删除或从手机删除可分别删除SIM卡或手机上的所有电话簿记录；您也可选择逐条删除依次删除选定的电话簿记录。

注：从SIM卡删除或从手机删除删除全部号码前需要输入密码，默认密码为0000。为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。

- 来电群组 移动电话支持来电群组功能，您         可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。

- 其它号码	在此菜单下，您可以对以下号码进行设置：

本机号码：可以编辑设置一个手机号码，并可设置在编辑好姓名号码之后，将相应号码项的姓名显示在待机界面上(注：墙纸设置为“模拟时钟”或“数字时钟”时，显示网络供应商名称设置为关闭时，不显示手机号码)。

服务电话：需要SIM卡支持。目前此项服务只在欧洲可用。

紧急号码：最多可以设置五组紧急号码。在设置好紧急号码后，可以在手机键盘锁定时拨打此号码。

- 设置  	可以选择如下选项：

我的名片   编辑和传送我的名片。

- 存储位置  可以设置电话号码默认保存位置，用户也可在保存时选择。

- 字段设置 	可以对电话簿中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组进行设置。

- 来电大头贴   可从[文件管理]的文件夹中选择合适的照片作为来电显示的大头贴照片。

- 来电铃声   可选择手机内置铃声或用户发送至情景模式后的音乐作为来电铃声。

- 来电影片    可选择[文件管理]文件夹中的影片作为来电影片。

- 容量查询	可以查询手机和SIM卡的电话簿记录存储容量以及已经占用的空间。

待机界面下，您可按右软键查看电话号码列表，按上下键、左侧键或点击屏幕滚动条选择一条电话号码记录。点击该记录或按左软键“选项”，可对当前电话号码记录进行拨号、发送短信息、IP拨号、查看、编辑、删除、拷贝等操作。

注：在电话簿中的电话号码列表状态，点击图标“”可以输入姓名查找电话号码。在所选电话号码记录的“选项”菜单界面，您可以点击图标“”直接拨打电话号码。

## 信息

### 短信息

您可以通过短信息服务中心随意收发中文或英文短信息。本手机支持增强型短信息（EMS），可以在短信息中插入图片、动画、铃声，也可使用模板产生短信息。

#### 收件箱

进入收件箱子菜单查看已接收到的短信息，可以按左软键“确定”来阅读信息详细内容、信息接收日期和时间以及对方号码或姓名（如果电话簿中已保存该号码）。可对单条信息进行回复、删除、编辑、转发、同号删除、复制至手机、复制至SIM卡、移动至手机、移动至SIM卡、复制全部等操作。

#### 发件箱

进入发件箱列表查看您保存在本机（包括SIM卡和手机）的短信息。

#### 写短信

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入写短信子菜单，可编辑短信息，进入“选项”菜单：

- 完成	信息编辑结束后，选择该操作，您可以根据您的需要进行发送、保存并发送、存储、多方发送、群组发送操作，将信息发送至一人或多人以及存储至发件箱。

- 常用短语	可以在当前信息光标所在处，插    入常用短语中预设的文字信息。

- 插入对象	支持增强型短信息（EMS），选择插入对象，弹出EMS编辑选项可插入：

预设图片、我的图片、预设动画、我的动画、预设铃声、我的铃声、和预设旋律。

- 文字格式	在该项菜单中，您可以对信息中文字进行格式设置：

字体：可以对文字型态设置或去除粗体、斜体、底线、删除线属性。

对齐：您可以分别将文字对齐方式选择自动对齐、靠左对齐、中间对齐、靠右对齐。

段落：以自动对齐、靠左对齐、中间对齐、靠右对齐中选定的方式新增一个段落。

- 输入法	该项菜单提供了8种输入法可供选择。

编辑“完成”后，可进一步选择发送至一人、保存并发送、存储、多方发送和群组发送。

注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

#### 删除

按左软键“确定”进入删除菜单，可以分别选择：删除收件箱信息、删除发件箱信息、删除所有信息，进而删除相应菜单中的信息。

#### 常用短语

按左软键“确定”进入信息常用短语列表，可以对选定模板进行编辑或删除操作。

#### 短信设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入短信设置子菜单，可以选择以下设置：

- 模式设置：请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息模式设置档列表，选定模式设置档后按左软键“编辑”可依次对其中的资料夹名称、短信息中心号码、短信息有效期以及发送格式进行设置。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

- 状态设置：对消息报告进行设置。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

- 容量查询：以n/m形式显示SIM卡和手机上短信息存储空间目前占用情况。您的手机最多能保存的短信息数目（包括收件箱和发件箱中保存在手机上的短信息）为200条。SIM卡能存储短信息的数目由SIM卡的容量决定。

- 信息传送设置: 可以在此菜单下，选择信息传送通道，可以选择GPRS优先或GSM优先。此项功能需要您的网络运营商支持。

### 彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

#### 写信息

按左软键“确定”进入“写信息”子菜单，您可以看到以下选项：收件人、抄送、密送、主题、内容、附件。

编辑完成后，选择“发送”选项，您编辑的彩信信息就会发送到指定的地址。

注意：每页最多只能添加一首音乐和一张图片。整个彩信的大小，以 K (千字节)为单位，屏幕最上方显示：当前页号/总页数以及彩信的大小。

#### 收件箱

收件箱存储所有收到的彩信信息，按左软键“确定”进入“收件箱”子菜单，手机将显示收件箱中的彩信列表。按上下键或左侧键滚动到要查看的彩信，按左软键“选项”可对当前彩信进行查看、信息详情、提取号码 、彩信回复、短信回复、转发、接收、断开、删除以及删除所有的操作。

注：正在接收的彩信不可以删除。

#### 发件箱

发件箱存储发送失败的彩信。

进入“发件箱”子菜单，手机将显示发件箱中的彩信列表。按上下键或左侧键滚动到要查看的彩信，按左软键“选项”可对当前彩信进行查看、信息详情、转发、发送、断开、删除以及删除所有的操作。

注：正在发送的彩信不可以删除。

#### 草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。进入“草稿箱”子菜单，手机将显示草稿箱中的彩信列表。按上下键或左侧键滚动到要查看的彩信，按左软键“选项”可对当前彩信进行查看、信息详情、编辑、发送、删除以及删除所有的操作。

#### 已发送

已发送菜单存储已经发送出去的彩信。

进入“已发送”子菜单，手机将显示已发送菜单中的彩信列表。按上下键或左侧键滚动到要查看的彩信，按左软键“选项”可对当前彩信进行查看、信息详情、转发、删除以及删除所有的操作。

#### 设置

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按左软键“确定”进入“设置”子菜单，可进行如下设置。

  - 发送设置    包括有效期、优先级、发送报告、阅读报告、页面时间（直接输入1~60秒之间的任何数字）信息的设置。

  - 接收设置    包括接收方式、广告消息、发送报告、阅读报告、最大接收容量（直接输入1~300K之间的任何数字）信息的设置。

  - 过滤设置    可以设置20条过滤内容。

  - 网络设置    每个设置项均包括如下内容：名称、彩信中心（彩信中心设置不能为空）、网关、端口、网络帐号信息的设置。

  - 存储空间    可以查看彩信总条数、最大总条数、已用内存空间、剩余内存空间的内容。

发送设置、接收设置下部分内容的选择使用左右键滚动选择。

注：1．发送报告的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2．您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间，若保存大量彩信则预留空间可能被全部占用，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信箱中多余的信息以保证有足够空间再继续保存新的彩信。

3．如果收到一个超出当前设置的彩信最大接收容量的彩信信息时，PUSH消息将提示用户收到一封超大彩信。您可以通过PUSH收件箱阅读它的内容。

### 语音信箱

- 进入语音信箱子菜单，您可看到当前的语音信箱（最多设置两个语音信箱）。

- 按左软键“选项”进入信箱选项，可以对语音信箱进行编辑以输入语音信箱的号码或者连接至语音来实现对语音留言的收听。

### 小区广播

- 进入小区广播子菜单，您可以看到四个菜单选项：接收模式、读取信息、语言、频道设置。

- 您可以通过读取信息，来获知当前收到的小区广播信息。

- 选择频道设置，可进行选择操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以新增小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择编辑对当前备选频道进行重新设置；选择删除去除备选小区频道。

注：语音信箱、小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

## 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境对铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式等作个性化设置。可选的情景模式有一般模式、会议模式、户外模式、室内模式和耳机模式。

按"激活"可以启用选定的情景模式。

注意：五种模式出厂时已经做了设置，并已默认启动一般模式。

## 设置

### 触屏校准

根据屏幕显示的校准说明，点击屏幕上的十字中心，校准触屏，使触笔更加准确。

### 手机设置

进入手机设置子菜单，您可以进行以下设置：

##### 时间与日期

在该菜单下，可以对移动电话的时间和日期进行设置。

#### 定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑，每个时间项下面包括该定时设置的打开/关闭、开机/关机以及定时的时间等内容，设置完成并将该项打开后，当相应的设置时间到了的时候，会按照设置的开关机操作而执行开机或者关机动作。

注：时间设置相同的话，不能同时被激活。

#### 语言

设置当前语言类型为简体中文或English(英文)。

#### 预设输入法

在当前移动电话上的8种输入法之间选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法

#### 问候语

可对开机时候是否显示问候语进行打开/关闭设置，并对问候语的内容进行编辑。

#### 速拨

在该子菜单下，可通过对状态的打开/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在速拨清单下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的键或长时间点中相应的数字来完成对设置号码的拨号。

#### 快捷功能设置

在该子菜单下，按左软键“选项”可进行如下操作：

- 新增       新增功能到快捷方式菜单。

- 编辑       编辑此快捷方式菜单。

- 删除       删除此快捷菜单。

- 删除全部   删除全部快捷菜单。

- 关闭       屏蔽此快捷菜单。

- 编辑顺序   编辑快捷菜单顺序。

#### 指定功能键

在该子菜单下，您可以对上、下、左、右四个导航键在待机界面下的各种快捷功能进行编辑。

#### 飞航模式

此菜单可以选择手机目前所处的显示模式，有三种模式可供选择：正常模式、飞航模式、开机时询问。若选择飞航模式，则SIM卡的所有功能将被屏蔽。

#### 手写设置

包括设置手写速度和手写笔色彩。其中手写速度可以分为快、中、慢三个级别；手写笔色彩有8个颜色可供您选择。

### 显示设置

- 背景色     可选择琥珀橙、宝石蓝、科技灰三个色彩中的任何一个作为移动电话菜单的背景色彩基调，并可设置不同的时间段来更新背景色彩基调。

- 墙纸	墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览系统自带的墙纸而选定，二是使用者自定，通过浏览[文件管理]资料夹中的图片确定作为墙纸的图片。

- 屏幕保护	在屏幕保护设置下可对屏幕保护的开关状态和等候时间（5秒、15秒、30秒、1分钟）进行设置；在屏幕保护选择子菜单下，可以浏览并选择系统自带屏幕保护作为当前的屏保，或采用使用者自定，即通过浏览[文件管理]资料夹中的图片确定作为屏幕保护。

- LCD背光  设置手机的LCD背光亮度和时间。

- 开机动画   开机动画的设置一种方法是通过浏览系统自带的动画或图片，确定后完成设置，另一种方法是使用者自定，通过浏览[文件管理]资料夹中的动画或图片，确定后作为开机动画。

注：开机动画支持jpg、gif、bmp、mp4格式的文件。显示设置的“使用者自定”选项只有在插入存储卡并有相应文件存在的情况下才可使用。

- 关机动画   操作与开机动画相同。

- 显示日期时间    做打开/关闭设置。

- 显示本机号码    做打开/关闭设置，如设置为打开，则显示当前使用中的通信线路的本机号码名称。当本机号码中只设置号码、未设置名称时，无法显示本机号码名称(注：墙纸设置为“模拟时钟”或“数字时钟”时，显示网络供应商名称设置为关闭时，不显示手机号码)。

- 显示网络供应商名称    做打开/关闭设置，以决定本机网络供应商名称是否显示在待机画面上。

### 通话设置

进入通话设置子菜单，您可以进行以下内容的设置：

#### 呼叫等待

打开此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

- 打开		启动此功能。

- 关闭		关闭此功能。

- 查询		查询本功能的状态。

#### 呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

该功能包括：无条件转移（设置后主界面图标区有转移图标）、不可及转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电等不同情况下对各种来电的转接处理，进入相应的转移菜单中，可以如下操作：

- 打开	设置当前来电转移的转接号码。

- 关闭	禁止呼叫转移。

- 查询       查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过取消转移，来禁止上述功能的使用。

#### 呼叫限制

进入 “呼叫限制”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的禁止密码以便您能启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

- 禁止拨出	可以分别对所有电话、国际电话、国际不含国内三种电话作呼出限制功能的打开、关闭和查询操作。在对所有电话作拨出限制的情况下，移动电话将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。在打开操作中需设置禁止密码，而取消激活即关闭操作中，需输入激活中设置的密码，方能完成操作。

- 禁止来电	在此菜单下可以对所有电话的限制进行打开、关闭和查询，即禁止所有来电；或对漫游来电进行打开、关闭和查询操作。

- 取消限制	输入禁止密码，即可令所有限制呼叫设置无效。

- 更改密码  输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

#### 应答模式

选择是否开启“任意键”应答。

#### 通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间提示进行设置，依据菜单功能依次可以选择关闭、一声、周期的提示方式。

#### 通话时间显示

对此项功能进行打开/关闭设置，即可对通话过程中通话时间的显示完成激活和禁止的操作。

#### 自动重拨

启动此功能后，将在拨号失败后自动重拨。按左软键选择打开/关闭此功能。

#### IP拨号

移动电话支持IP拨号功能，最多可编辑设置三组IP号码。当您在电话簿下，选定号码并按左软键“选项”，选择IP拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的IP号码，并呼出。

在选定某一IP号码记录状态下，按左软键“选项”可进行打开和编辑设置。

### 网络设置

#### 网络选择

通信网络的选择可以采用自动和手动以下两种方式。

#### 优先网络

优先网络，即移动电话在搜索网络过程中，优先选择的网络供应商。进入该菜单，将列出当前用户定制的优先网络供应商列表，左软键“选项”菜单包括如下内容：

从清单加入  从移动电话中预设的PLMN服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在优先权设置界面中，左右键移动，选择该供应商在搜索中的优先级别。

新增	该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先权。

变更优先网络  更改当前选定的网络提供商优先级别。

删除	删除当前选定的网络供应商。

注：优先网络清单中最多可以选择八个网络供应商，若超出此限制则无法加入和新增供应商到清单内，必须先删除清单中多余的网络供应商，然后再添加或新增网络供应商到优先网络清单中。选项菜单的显示与SIM卡提供的服务有关。

#### GPRS连接

按左软键选择“转换”，令移动电话的GPRS连接方案在永久连接和需要时连接之间切换。

### 安全设置

进入“安全设置”菜单，您可设置手机的安全选项，以避免手机或SIM卡被非法使用。

#### SIM锁

SIM卡的锁定由PIN码来完成，可以防止您的SIM卡被非法使用。

- 如果目前SIM锁为关闭，选择打开可以输入PIN码打开SIM卡锁定，下次开机需要您输入正确的PIN码方可进入；

- 如果目前SIM锁为打开，选择关闭可以关闭PIN码保护。

注意：PIN码如果连续三次输错，SIM卡将被锁死，这	时，您需要PUK码来解锁SIM卡。PIN码和PUK码可能和SIM卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的PIN码一般是1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

#### 手机锁

在手机锁设为开后，开机和恢复出厂设置时，需要输入正确的手机密码。

注意：缺省的手机锁密码一般是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

#### 键盘锁

设置移动电话的自动键盘锁定功能。

注意：待机界面下若键盘上锁，则先按右软键，然后再快速按#键即可解锁；若待机界面下键盘未上锁，则长时间点中图标“”或先按右软键然后快速按#键即可对键盘上锁。

#### 固定拨号

如果您的SIM卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或以表中的某几个数字开头的电话号码。

进入“固定拨号”子菜单，您可以进行以下设置：

模式	通过输入PIN2码，即可完成对固定拨号模式的开关设置。

固定拨号清单	按左软键“确定”进入，出现固定拨号号码列表，按左软键“选项”可进行相应修改、删除等操作；若当前列表为空，则可通过新增来增加固定拨号号码。

注意：打开或关闭固定拨号功能，需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系获得PIN2码。打开固定拨号后，进入电话簿显示的是固定拨号中的号码。

#### 禁止拨号

如果您的SIM卡支持，可以禁止拨打选定的电话号码。当此功能打开时，移动电话不能拨打当前禁止拨号号码列表中的号码。

模式	通过输入PIN2码，即可完成对禁止拨号模式的开关设置。

禁止拨号清单	按左软键“选择”进入，出现禁止拨号号码列表，按选项可进行相应修改、删除等操作；若当前列表为空，则可通过新增来增加固定拨号号码。

注意：打开或关闭禁止拨号功能，需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系获得PIN2码。打开禁止拨号后，进入电话簿显示的号码中将没有禁止拨叫的号码。

#### 更改密码

在该菜单下，可以对PIN、PIN2和手机密码三个号码进行修改设置，但首先需输入相应的正确的旧密码。

注意：上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字，方能成功进行密码的更改。

### 音效

设置音乐播放的均衡器内容，您可以在8种方式中选择您需要的均衡器方式，也可以选择“恢复出厂设置”恢复默认设置。

### 喇叭设置

此手机含有四个喇叭，在此菜单下，可对喇叭进行设置来控制音量，分为全部打开、打开上喇叭和打开下喇叭。

### 恢复出厂设置

在此菜单下，输入手机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

## 照相机

### 照相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到存储卡内（已经确定插有存储卡）。

提示：在待机状态，按右侧键直接进入照相机取景状态，按右侧键或点击“”图标拍照。

#### 照相机设置

进入照相机取景界面，可按左右键或点击屏幕水平导航块调节相机曝光补偿参数，按上下键或点击屏幕垂直导航块调节相机焦距（照片大小设为160×120；320×240时支持调焦功能）；按数字键1调节[特效设置]；按数字键2调节[白平衡]；按数字键3调节[延迟拍摄]时间；按数字键4调节[连拍设置]数目；按数字键5调节[情境模式]；按数字键6调节[照片品质]；按数字键7调节[照片大小]；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。

在取景状态，按左软键“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

- 到相簿	显示当前相簿中照片文件列表。

- 相机设置	包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置操作内容的调节。以上操作均使用左右键进行调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。

- 照片设置	包括对照片大小和照片品质的调节。

- 白平衡      设置白平衡状态。

- 情境模式	设置拍摄的情境模式：自动或夜拍模式。

- 特效设置    设置照片拍摄的特殊效果。

- 图框        对照片图框进行设置。仅240×320照片大小（即主屏幕大小）支持增加图框。照相机取景界面，按左侧键可以切换照片背景图框。

- 还原设置	按左软键“确定”，然后再按左软键“是”，则照相机参数还原到缺省设置。

#### 拍照

- 取好景后，按右侧键或点击“”图标拍照。

- 拍完后，按左软键“存储”对当前图片进行保存，然后回到取景状态；按右软键 “清除”不保存照片，返回到取景状态。

- 保存图片文件的默认名称是“IMG”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从[照相机]的相簿菜单或[文件管理]\存储卡盘（确定已经插入存储卡）下的[Photos]文件夹中查看图片。

### 相簿

选择相簿子菜单按左软键“选项”对选择的图片进行查看、浏览模式、发送、重命名、删除、删除全部文件或对相簿中图片排序。

### 电影录像机

#### 录像机设置

选择电影录像机菜单，按左软键“确定”进入电影录像机界面。

此时按左右键可调节录像机曝光补偿参数，按左软键或点击“选项”进行如下操作：

- 到播放机    显示当前   列表中电影文件。

- 录像机设置   包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁操作内容的调节。调节完毕，按左软键或点击“确定”激活当前设置。

- 影片设置	包括对动画品质、文件大小限制、录像时间限制、收录音效及压缩格式的调节。

- 特效设置 	设置录像特效。

- 还原设置	按左软键或点击“确定”，然后再按左软键或选择“是”，则录像机参数还原到缺省设置。

#### 录像

- 按左右键或点击左右导航块可以调节镜头的曝光补偿参数。

- 取好景后，按右侧键或点击图标“”开始录像。

- 影片录制过程中，按右侧键或点击图标“”可以暂停影片的录制；然后按右侧键或点击图标“”可以继续该影片的录制。

- 影片录制完成后，按右软键“停止”停止当前影片的录制并保存，然后回到取景状态。

- 保存影片文件的默认名称是“MOV”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从[电影播放机]菜单或[文件管理]\存储卡盘（已经确定插有存储卡）下的[Video]目录查看影片。

### 电影播放机

选择电影播放机子菜单，您可方便查看保存在电影播放机中的影片列表，并按左软键“选项”对选择的影片进行播放、发送、重命名、删除、删除全部文件或对列表中影片排序。

选择播放操作，按数字0键、左软键“播放”或点击“”可以播放影片，在影片播放过程中，按数字0键、左软键“暂停”或点击“”可以暂停影片的播放，然后按数字0键、左软键“继续”或点击“”可以继续影片的播放。按右侧键或点击“”图标可以实现影片图片抓拍功能，抓拍的照片保存至 [相簿]菜单中。点击“”图标或按*键可以实现影片的全屏播放，全屏时无法实现抓拍功能。

注意：若电影文件无法播放请参见 “附录一”内容。

## 多媒体

### 音乐播音机

在音乐播音机界面下，可以通过上下键来对音乐的播放和停止进行控制；通过左右键前后切换播放清单中的播放曲目；按左侧键调节播放音量。

在音乐播音机界面下，按左软键“清单”，进入当前手机的播放清单，按左软键显示选项菜单可选择播放、详细、加入铃声库（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放清单以及设置操作。

注：当待机墙纸设置为“模拟时钟”或“数字时钟”时，背景播放音乐时不能显示播放音乐名称。

### 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的AMR或WAV为后缀的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小，若当前无任何录音文件，则提示[空文件夹]。

按左软键 “选项”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：录音、播放、附加、重命名、删除、全部删除、设置和发送。

### 电子书

此功能可以帮助您阅读保存在存储卡（确定已经插入存储卡）上的TXT格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[文件管理]/存储卡盘下的[eBook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

按左软键“选项”进行阅读、重命名、删除、删除全部文件、排序的操作。

注：此功能仅支持显示小于2M的TXT文件，且只有保存在[eBook]文件夹中的TXT文件才能够显示在此菜单中。本机仅支持显示Unicode编码格式的文件。

### 自编铃声

在这个功能中，您可以利用移动电话中提供的MIDI编辑功能，编写自己的音乐；更可以将所编辑的音乐发送到情景模式作为手机的铃声，好好的秀一把！也可以通过彩信发送给你的朋友与家人，与他们一起分享。

当没有任何编辑好的铃声文件时，该目录为空，按左软键“选项”然后选择“新增”，即可以编辑新的铃声；在已存在铃声文件的情况下，按左软键“选项”进入到功能列表中：

- 播放	如当前铃声编辑文件列表中已存在并被选中的铃声文件，则会出现此项，以允许用户对当前铃声进行试听。

- 编辑	利用手机键盘或点击触摸屏对铃声进行编辑创作，编辑完成后可将编辑的文件保存为imy格式铃声文件。关于铃声的具体编辑方法请参考本小节后面部分的详细说明。

- 新增	新增铃声文件。

- 重命名	编辑更改文件名称。

- 删除	删除选中的文件。

- 删除全部文件 删除全部文件。

- 发送	可以将选定编辑好的铃声发送到情景模式，以令该铃声在铃声设置时使用或通过彩信、通过邮件、通过短信或通过蓝牙发出。

- 铃声的具体编辑方法：在铃声编辑的界面下，会出现五线谱，随后您就可以依据以下的说明编辑创作自己的铃声了：

数字键“0”：	插入一个休止符。

数字键“1”：	插入一个音符“Do”。

数字键“2”：	插入一个音符“Re”。

数字键“3”：	插入一个音符“Mi”。

数字键“4”：	插入一个音符“Fa”。

数字键“5”：	插入一个音符“So”。

数字键“6”：	插入一个音符“La”。

数字键“7”：	插入一个音符“Si”。

数字键“8”：	插入一个振动音符。

#键：		如果当前的符号是一个音符，则按此键把当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

*键：	如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度；如果当前的符号是一个backlight或者led符号，则把当前音符在backlight、led之间做转换。

上键:	如果当前的符号是一个音符，则令当前音符升高一个音组，即“高8度”；如果当前的符号是一个振动符号、backlight或者led符号，则激活振动/背光/LED。

下键：          如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低8度”；如果当前的符号是一个振动符号、backlight或者led符号，则禁止振动/背光/LED。

左键：          向前移动一个音符。

右键：          向后移动一个音符。

注意：点击界面编辑音乐，点击在当前位置插入音符，点击播放当前编辑的音乐文件，点击移动选择要修改的音符。点击“”和“”图标对当前编辑的音符进行升降音阶设置，点击“”图标退出当前操作，当插入一个音符后点击“”图标确认当前插入完成。

在此菜单下，按下左软键，可进入编辑选项铃声菜单，以下选项可供操作：

- 播放			播放已编辑的铃声。

- 播放速度	调整已编辑的铃声的音乐速度：快速，一般，慢速。

- 选取乐器	有10种乐器可以选择。

- 存储	编辑好文件名后，存储当前铃声文件。

## 附加功能

### 日历

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。点击屏幕或按上、下、左、右四个导航键更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。

#### 备忘录

在日历界面中，按左软键“选项”，进入备忘录子菜单。按左软键选择“新增”或进入“选项”菜单，可以在当天加入行程表安排。也可从日历界面，进入“选项”菜单选择跳至指定日期，加入行程安排，这样您可以方便地管理工作生活中的各种任务，安排和记录您将来要做的事项。开机状态下，当您预先安排的某事项时间到达时，手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在当前行程为空的情况下，您可以通过新增来增加行程安排，当行程不为空时，按左软键“选项”可看到如下菜单选项：

- 浏览

查看当前选定的行程内容。

- 新增

选择新增，创建新的日历行程事项。您可编辑行程的日期、时间、备注、闹钟、方式选项，按上下键滚动选择选项。

注：手机专为日历行程预留了一定数量的可用存储空间，若选项中无新增选项，无法再新增日历行程时，必须删除存储的不重要日历行程记录，方可创建新的日历行程事项。只有当日历行程事项的闹钟设置为“打开”时，其方式设置才有效。

- 编辑

选择编辑，对选定的行程记录中日期、时间、备注、闹钟、方式内容进行编辑修改。

- 删除记录：删除当前行程安排记录。

- 全部删除：删除当天所有行程安排记录。

#### 跳至指定日期

选择跳至指定日期后，输入指定日期，按左软键“确定”，屏幕显示指定日期。同时，对应一年中不同的月份，会显示出不同的背景。

#### 农历

通过打开/关闭设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、风俗、生肖年份的显示。

注：在手机语言设定为“English”的情况下农历不显示。

### 备忘录

显示所有行程安排，在选项菜单下，可以进行浏览、新增、编辑、删除记录、全部删除操作（具体操作同日历中的备忘录）。

### 闹钟

移动电话最多可设置三个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。

在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行打开/关闭、时间以及响铃方式的设置。

### 狗狗乐园

手机狗狗业务是一项手机遗失信息提供服务。用户发现手机不慎遗失，可向Wolftel电话受理中心报失（受理中心电话：0571-88850667）。在验证用户的真实身份后，受理中心在网络状况正常情况下将仍在使用该手机的新用户电话号码信息提供给原用户。

手机狗狗具有一个先进、完善的后台信息管理系统支撑。定制本业务的手机将换卡信息自动发送至后台管理系统，当用户手机失窃并向系统报失后，系统将进行该手机所有换卡信息的检索分析，并最终确认非授权用户的身份及信息。

定制该业务的手机用户毋须事先设置相关密码、发送号码等信息，仍然支持换卡使用该手机。丢机后用户不必被动等待回叫，可随时拨通24小时人工服务热线，第一时间得知遗失信息。

### 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以通过触摸笔点击屏幕上的计算器按钮进行加减乘除的运算，并可在选中M+、M-、MR、MC时进行相应的记忆操作。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

### 世界时间 浏览不同城市时区的当前时间。

### 来电秀

按左软键“确定”，输入手机号码（输入手机号码前7位即可），然后按左软键“确定”将显示该号码所属的区域。

### 健康管理

在健康管理菜单下，包括身体质量指数和女性生理周期两种功能。

- 身体质量指数  在输入被测试者的当前健康状态参数后，计算出被测试者的身体指数等。

- 女性生理周期	在输入上次生理周期和平均日期以后，可以推算生理周期的大致时间范围。

### 快捷方式

进入此菜单，可以简单快捷的编辑和执行某些菜单功能。

## 文件管理

进入文件管理菜单，菜单显示存储卡盘符（确定已经插入存储卡），界面上方将显示当前盘符全部内存空间，以及当前可用的剩余空间。根目录下，按左软键“选项”可进行打开、新建文件夹、格式化和移除的操作。

# 输入法

## 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供多种输入方法。

## 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见输入法说明。

左软键：一般表示确认。

右软键：一般表示返回或清除。

导航键（上下左右键）:一般用于光标的移动或待选字的选择。

＃键:按＃键可在不同输入法之间切换：

| 输入法图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 拼音输入法 |
|  | 大写字母输入法 |
|  | 小写字母输入法 |
|  | 数字输入法 |
|  | 智能英文大写输入法 |
|  | 智能英文小写输入法 |
|  | 智能拼音输入法 |
|  | 笔划输入法 |

*键:在各种输入状态下，按*键调出符号输入框。

## 输入法说明

本话机提供拼音、英文、数字、符号和手写输入方式。在文本输入过程中您可以切换不同的输入方式。

注意：智能拼音输入法、智能英文（大写和小写）输入法和笔划输入法不支持手写输入功能。拼音输入法不支持键盘输入功能。

### 拼音输入法

- 输入拼音字母：根据您要输入的文字的读音，点击屏幕上相应的字母，输入需要的拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想出可能的汉字组合显示在备选栏。

- 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。

- 点击屏幕可以移动光标位置。

- 点击显示符号输入界面。

- 点击输入空格。

- 点击删除输入的字母或字符。

- 点击隐藏拼音字母显示，点击显示拼音字母。

### 英文输入法

- 输入英文字母：根据您要输入的单词，点击屏幕上相应的字母，输入需要的大写字母。

- 点击屏幕可以移动光标位置。

- 点击显示符号输入界面。

- 点击输入空格。

- 点击删除输入的大写字母。

- 点击隐藏大写字母显示，点击显示大写字母。

- 点击切换到英文小写输入法。

英文输入（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘输入一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

- 当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下按*键调出符号输入框。

- 用#键切换输入方法。

- 当您需要一个空格键时，按一次0键。

- 用右软键清除输入错误，长按右软键清除当前光标前的所有输入。

### 数字输入法

- 点击屏幕上显示的数字输入对应的数字。

- 点击屏幕可以移动光标位置。

- 点击输入空格。

- 点击删除输入的数字或符号。

- 点击隐藏数字和符号显示，点击显示数字和符号。

数字输入法的一般操作方法：

- 按数字键0-9以输入对应的数字。

- 按#键切换输入法，按*键可调出符号输入框。

- 按右软键选择“清除”删除输入错误，长按右软键清除当前光标前的所有输入内容。

### 智能英文输入法

智能英文输入法（包括智能英文大写输入和智能英文小写输入）的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按导航键选择单词，按左软键选定单词或字符。

- 用#键切换输入方法。

- 按*键可调出符号输入框。

- 用右软键清除错误输入，长按右软键清除当前光标前面的所有输入。

### 智能拼音输入法

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- 键入拼音字母：2 – 9数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次2键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

- 选择和选定拼音：按左右键选择拼音，按左软键选定拼音，右软键撤销拼音的选择。

- 选择和选定并输入字：上下键上下翻屏，左右键查找待选汉字，左软键选定汉字。

- 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用上下键上下翻屏，左右键查找待选汉字，左软键选定汉字。

- 编辑已输入字：按左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，右软键“清除”删除汉字，长按右软键清除当前光标前的所有输入。

- 切换输入法：按#键切换输入方法。

- 符号输入：按*键可调出符号输入框。

### 笔划输入法

笔划输入法即笔画与数字对应表

笔划输入法一般操作顺序：

- 按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字；笔画输入法可以输入汉字部首；需要按左软键或导航键来选定部首；右软键回删最后一笔。

- 选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，左右键左右滚动，查找待选汉字，左软键选定汉字。

- 选定联想字：按上下键上下翻屏，左右键左右滚动，左软键选定汉字。

- 编辑已输入字：按左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，右软键删除汉字，长按右软键清除当前光标前的所有输入。

- 符号输入：按*键可调出符号输入框。

注意：其中的“8”键为？号通配符，即代表所有其它的笔画，给出备选汉字。

### 手写输入法

手写输入采用文字识别的先进技术，使您方便、快捷的输入中文、英文等各类信息。

手写输入在大写字母输入法、小写字母输入法、数字输入法、拼音输入法状态下均可以使用。如：在大写字母输入法状态下，您可以点击屏幕上显示的大写字母选择您要输入的字母，也可以使用手写笔在屏幕上写出您要输入的大写字母，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的字符结果，并显示出备选字符，如果屏幕上显示的不是您要用到的字，可以点备选字代替。

注意：在选择的输入法状态下只能写入相应的字符，即：在大写字母输入法状态下，手机只能识别写入的大写字母，对于其它的字符则不能识别。

# 常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

| 常见问题 | 发生原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 接收不良 | 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。 | 尽量避免。 |
|  | 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。 | 尽量避免。 |
|  | 与网络所建发射基站的远近有关。 | 可要求网络服务提供商提供服务区域图。 |
| 回音或杂音 | 因网络中继线不良造成，是区域性的问题。 | 挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。 |
|  | 某些通话地区线路不良。 |  |
| 待机时间变短 | 待机时间与网络的系统设置有关。 | 处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。 |
|  | 需要更换电池 | 更换新电池 |
|  | 收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。 | 请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。 |
| 无法开机 | 电池电量耗尽。 | 查看电池电量或充电。 |
| SIM卡错误 | SIM卡损坏。 | 与您的网络服务供应商联系。 |
|  | SIM卡未装好。 | 确定SIM卡已装好。 |
|  | SIM卡金属面有污物。 | 用干净的布擦试SIM卡金属接触点。 |
| 无法连接网络 | SIM卡无效。 | 与您的网络供应商联系。 |
|  | 超出GSM服务区域。 | 向网络供应商查询服务区域。 |
|  | 信号微弱。 | 请移到信号强的地方重试。 |
| 无法打电话 | 使用了呼叫限制功能。 | 取消呼叫限制设置。 |
|  | 使用了固定拨号功能。 | 取消固定拨号设置。 |
| PIN错误 | 连续三次输入不正确的PIN码。 | 与您的网络供应商联系。 |
| 无法充电 | 电池或充电器损坏。 | 更新新电池或充电器。 |
|  | 在低于-10℃或高于45℃的环境中充电。 | 改变充电环境。 |
|  | 接触不良。 | 检查插头是否连接好。 |
| 无法添加电话簿记录 | 电话簿存储空间已满。 | 删除部分电话簿记录。 |
| 无法设置某些功能 | 网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。 | 与您的网络供应商联系。 |

# 附录一

MP4、3GP文件格式是由ISO/IEC 14496-12、ISO/IEC 14496-14、3GPP TS 26.244等标准文件定义的。如AVI文件一样，MP4、3GP文件里面也可以包含多种音频、视频码流。对于一些无法播放MP4、3GP文件的情形，可以参考以下方法帮助解决。

- PC播放：

安装mpegable DS decoder后，就可以在Windows上使用Media Player播放3GP或MP4文件，包括手机上录制的3GP文件。

参考：http://www.mpegable.com/。

- 手机播放：

音频：AAC。

视频：ISO/IEC 14496-2 simple profile @ level 0/1/2/3、ITU-T H.263 profile 0 @ level 10， 最大支持QCIF（176x144）。

用户可以使用以下工具软件将AVI、MPG、WMV等格式文件的转换为手机支持的格式：

- 对于Xilisoft 3GP Video Converter 文件请参考：http://www.xilisoft.com/

- 对于PacketVideo PVAuthor文件请参考：http://www.packetvideo.com/

也可以部分工具结合使用，达到转换功能，请参考：

http://www.doom9.org/ 或 http://www.videohelp.com/

可以使用的工具包括：XviD MPEG4 Codec、VirtualDub、FAAC、mp4UI等。

注意：若参考网址有变化本公司不再另行通知。

# 附录二

简单来说网络摄影机功能就是通过手机的摄像头和PC机的Internet网络连接，实现视频聊天功能。

网络摄影机功能对PC机配置的要求：

- PC机的操作系统是windows XP SP2或者比之更新的版本。

- 需要安装MSN，QQ等支持视频聊天功能的工具。

- Internet网络连接通畅。

网络摄影机操作步骤：

- 按挂机键正常开机。

- 通过USB数据线将手机与处于开机状态的PC机相连。

- 在USB设置界面选择“网络摄影机”选项，按左软键“确定”使手机进入网络摄影机状态。

- 确保PC机网络连接通畅。

- 可以通过QQ，MSN等支持视频聊天功能的工具与对方进行视频聊天。

网络摄像头特点：

- 支持即插即用功能。

- 分辨率：640×480像素（VGA）。

- 显示帧率：30帧/秒（CIF）；15帧/秒（VGA）。

- 自动曝光。

- 自动增益控制。

- 可通过调整PC机上网络摄影机选项中的内容，如：亮度，对比度，色调，饱和度，清晰度，伽玛，白平衡，逆光对比等来提高视频效果。

注意： 视频聊天时实际的刷新速率与Internet网速有关，非手机原因。

20070316B02FWZ