VL612C 手机用户手册

说明与注意

-   说明：

- 说明表示可以帮助您更好地使用该手机。

- 注意：

- 注意表示对手机存在潜在损坏或数据丢失，甚至财产损失，并且告诉您如何避免此类问题。

温馨提示

本款用户手册适仅用于VL612C手机，如描述、图片与实际产品有细微差别，请以实际产品为主。手机如有升级版本，不另行通知，请与我司客户服务联系。

我司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

目 录

1	了解您的手机	6

1.1	基本规格	6

1.2	手机按键	6

1.3	屏幕小图标	7

2	开始使用	9

2.1	安装/取出电池	9

2.2	电池充电	9

2.3	安装/取出R-UIM卡	9

2.4	耳机	10

2.5	T-FLASH卡	10

3	基本功能	11

3.1	开机/关机	11

3.2	拨打电话	11

3.2.1	紧急电话	11

3.2.2	直接输入号码	11

3.2.3	通话记录拨号	11

3.2.4	快速拨号	11

3.2.5	三方通话	11

3.3	接听/挂断电话	12

3.4	通话过程中的设置	12

4	文本输入	13

4.1	拼音输入法	13

4.2	字母输入法	13

4.3	数字输入法	13

4.4	英文输入法	13

4.5	笔画输入法	13

5	功能菜单	15

5.1	信息	15

5.1.1	收件箱	15

5.1.2	新信息	15

5.1.3	发件箱	15

5.1.4	收藏夹	16

5.1.5	信息设置	16

5.1.6	全部删除	16

5.1.7	语音信箱	16

5.2	电话簿	17

5.2.1	新建	17

5.2.2	查找	17

5.2.3	群组	17

5.2.4	分组复制	18

5.2.5	删除	18

5.2.6	快速拨号	18

5.2.7	容量查询	18

5.2.8	本机号码	18

5.3	个人助理	18

5.3.1	收音机	18

5.3.2	闹钟	18

5.3.3	日程表	19

5.3.4	百宝箱	19

5.3.5	游戏	20

5.3.6	UCWEB	21

5.3.7	QQ	21

5.4	情景模式	22

5.4.1	标准模式	22

5.4.2	会议模式	22

5.4.3	户外模式	23

5.4.4	静音模式	23

5.5	天翼	23

5.6	号码百事通	23

5.7	通话记录	23

5.7.1	未接来电	23

5.7.2	已接来电	24

5.7.3	已拨电话	24

5.7.4	通话时间	24

5.7.5	删除记录	24

5.8	设置	24

5.8.1	话机设置	24

5.8.2	通话设置	25

5.8.3	显示设置	25

5.8.4	安全设置	25

5.8.5	个人喜好	26

5.9	数据文件夹	26

5.9.1	下载图片	26

5.9.2	下载音乐	26

5.9.3	T-FLASH卡	27

5.9.4	容量查询	27

5.10	客户服务	27

5.11	MP3	27

5.11.1	MP3播放器	27

5.11.2	播放列表	28

5.11.3	下载音乐	28

5.11.4	MP3设置	28

5.12	影音工具	28

5.12.1	照相	28

5.12.2	MP4播放器	29

6	常见问题	30

7	安全信息	31

# 了解您的手机

## 基本规格

(图片仅供参考)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 手机 | 尺寸：105mm［长］× 45mm［宽］× 12.5mm［厚］ |
|  | 重量：约85g（含锂电池） |
| 显示屏 | 176×220，TFT |
| 扩展存储器 | 支持T-Flash卡 |
| 电话簿 | 1000条 |
| 通话记录 | 150条 |
| 信息 | 1000条 |
| 锂电池 | 额定容量：800mAh |
|  | 标准电压：3.7V |
|  | 通话时间：约120分钟 |
|  | 待机时间：约120小时 |
|  | 工作温度：-10℃~+55℃ |

-   说明：

- 待机时间是指手机在不通话、不移动情况下的持续开机工作时间。待机时间和通话时间都与使用情况、网络情况、周边环境等有关。

## 手机按键

(图片仅供参考)

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 左软键 | 执行屏幕左下角的功能。 |
| 右软键 | 执行屏幕右下角的功能； 在弹出小菜单界面，按此键关闭小菜单； 在编辑界面下，按此键删除光标最近一个字符，长按此键清除全部； 其它界面下，退回上一级菜单。 |
| 接听键 | 待机时，进入已拨电话的记录列表界面； 呼叫或接听电话。 |
| 挂机键 | 其它界面，按此键返回待机； 长按此键开/关机。 |
| 上/下/左/右方向键 | 待机时，按上方向键进入收件箱界面，长按此键进入写信息界面； 待机时，按下方向键进入MP3播放界面； 待机时，按左方向键显示通话记录界面； 待机时，按右方向键进入个人喜好项目（默认为收音机）； 其它界面，移动光标。 |
| OK键 | 待机时，按此键进入天翼的手机下载界面； 执行确认功能。 |
| 侧键 | 上/下侧键：MP3、MP4播放和通话中，按此键调节音量； 铃音音量界面，按此键增减设定值； 其它界面，按此键滚动画面。 |
| 09数字键 | 编辑拨号数字界面，第一个数字时，长按0键输入国际长途前缀“+”；待机时，长按1~9键快速拨号；（前提：请开启快速拨号功能） 其它编辑界面，执行数字输入及相应功能。 |
| ＊键 | 待机界面：长按＊锁定手机（默认解锁密码为“0000”）；短按＊输入＊号； 文字输入界面：切换拼音/笔画；切换英文的大/小写。 |
| ＃键 | 编辑拨号号码界面，长按＃键输入暂停符“P”； 编辑文本界面，按此键切换输入法； 待机时，长按此键切换会议模式和标准模式。 |

-   说明：

- （1）长按表示按键时间大于等于2秒；短按表示按键时间小于2秒；

- （2）在菜单显示界面，按菜单项前面的数字键，可以快速移动光标条进入相应的菜单项。

- （3）只有总机非人工服务的情况下，才可以使用暂停符号P拨打分机。

## 屏幕小图标

| 图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 网络信号强度图标，横条纹越多，表示信号越强 |
|  | CDMA 1X图标 |
|  | 新短信图标 |
|  | 短信满图标 |
|  | 漫游图标（国外的R-UIM卡显示漫游） |
|  | 标准模式图标 |
|  | 会议模式图标 |
|  | 户外模式图标 |
|  | 静音模式图标 |
|  | MP3播放图标 |
|  | MP3暂停图标 |
|  | FM图标 |
|  | 耳机图标 |
|  | 闹钟图标 |
|  | 电话防火墙已启动图标 |
|  | 短信防火墙已启动图标 |
|  | 电话和短信防火墙都启动图标 |
|  | 键盘锁图标 |
|  | 手机锁图标 |
|  | T-Flash卡图标 |
|  | 电量图标，电量越多，条纹越多 |

# 开始使用

## 安装/取出电池

本机使用锂离子电池供电，请使用原厂制造或认可的电池，并妥善保管好电池。

安装电池：将电池上端对齐插入手机，再按平电池下端，安装后盖，向上滑动即可。

取出电池：向下滑动后盖拆卸后盖，将电池的下端抬起，然后取出电池即可。

- 注意：

- 长按挂机键关闭手机，等待约10秒钟后，取出电池，以免损伤手机的存储器。

## 电池充电

充电时，请务必使用为本手机配备的原装的充电器。将充电器充电插头插入位于手机底端的充电接口，另一端插入电源。

- 注意：

- （1）请务必使用供应商所提供的充电器，使用未经认可的充电器可能会引起危险；

- （2）请勿在手机未安装电池的情况下对手机充电，以免损坏手机或充电器；

- （3）请勿强行插入接头，以免损坏手机或充电器接头；

- （4）为得到电池最好性能，前三次充电时间建议为12~14小时，新电池要经过几次充电和放电过程，才能达到最佳效能；

- （5）长时间没有被使用的电池，会自动放电，请在使用前充电；

- （6）切勿使用任何有受损或失效的电池和充电器；

- （7）电池虽可反复充电使用，但有一定寿命期限。如果充满电后，电池工作时间明显缩短，请更换电池。

## 安装/取出R-UIM卡

使用手机前，请先在手机中插入有效的电话卡。安装R-UIM卡时，将卡放入卡槽中，注意斜角的位置，然后向下方向插入，将其固定。取出R-UIM卡时，则向上方向取出即可。

- 注意：

- （1）务必在关闭手机、断开充电器后再插拔电话卡。

- （2）不要将卡曲折，卡上的金属芯片尤其应小心保护，避免粘染尘埃及化学物品，避免触摸金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将卡远离电、磁环境。在携带、安装、取出电话卡时要小心操作。

- （3）不要将电话卡置于温度低于-20℃或高于85℃的地方。

- （4）请将电话卡放在儿童接触不到的地方。

## 耳机

本手机配一副耳机，使用耳机前，请将耳机插入位于手机底端的充电接口。

插上耳机后，您可以使用耳机听MP3、MP4和收音机之外，当手机有来电时，长按耳机上的按钮，可以接听或挂断电话，在使用耳机通话的过程中，请您尽量对准耳机上的话筒讲话。

## T-FLASH卡

T-Flash卡全称是TransFlash卡，是一种扩展存储卡，您可以将多媒体文件存储在此卡上。

插入T-Flash卡：安装T-Flash卡时，先揭开后盖和电池，再按照如图所示，在R-UIM卡的下方放入T-Flash卡，注意T-Flash卡的切角位置，听到“咔嚓”声后表明安装到位，取出时，轻按一下T-Flash卡，使之反弹出来即可。

- 注意：

- （1）T-Flash卡本身易损坏，在使用过程中请勿弯曲或划伤，也不要让它接触静电、灰尘或水。

- （2）目前市场上T-Flash卡品牌众多，兼容性良莠不齐，使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。仅可使用经供应商认可，适用于本手机的T-Flash存储卡。

# 基本功能

## 开机/关机

在电量充足的情况下，长按挂机键开机。如果您开启了PIN码，开机后，显示屏上会提示您，待您输入正确的密码后，进入手机。关于PIN码的详细应用，请参见［菜单/设置/安全设置］。

如果您正常开机后，待机界面显示“无R-UIM卡”，请检查是否插入有效R-UIM卡或卡是否插到正确的位置，检查完毕后，重新插入R-UIM卡再开机。进入手机待机后，待机画面上的中间会显示网络运营商，比如“中国电信”。

在电量低的情况下，手机会弹出提示框，显示“电量不足”，并伴随低电告警音，如果不及时充电或更换新电池时，手机会自动关机；电量正常情况下，长按挂机键关机。

## 拨打电话

### 紧急电话

在网络信号覆盖区域内，使用无卡、插无效卡或有效卡的手机，都可以呼叫紧急号码，比如“110”、“120”等。

### 直接输入号码

待机状态下，按数字键输入对方的电话号码（如果是国内长途，请加区号），然后按接听键呼叫。或者按左软键会弹出小菜单：呼叫、保存号码、IP拨号和发送信息。

呼叫：呼叫当前输入的号码。

保存号码：将当前输入的号码保存到电话簿中。

IP拨号：呼叫当前输入的号码，并自动加上IP前缀。如果您预先没有设置IP号码，手机会提示您“无IP号码，现在设置？”，可以按左软键进行设置，按右软键退出。

发送信息：给当前输入的号码发送信息。

### 通话记录拨号

待机状态下，按接听键进入通话记录界面。在电话记录界面，可以按接听键呼叫当前号码。详细操作请参见［菜单/通话记录］。

### 快速拨号

待机状态下，长按1~9数字键，可以快速呼叫设置的号码，如果您没有预先设置，手机会提示“该快速拨号未定义，现在设置？”，按左软键进行设置。详细设置操作请参见［菜单/电话簿/快速拨号］。

### 三方通话

在两方正通话时，可以从电话簿中呼叫第三方的电话号码，或直接输入第三方的电话号码并呼叫，发起三方通话，当第三方应答，此时按一下接听键即可开始三方通话，再次按接听键结束三方通话，恢复开始的两方通话。

-   说明：

（1）如果联系人有多个电话号码，有一个设定功能，可以设定一个最常用的号码，如果未设定则是呼叫第一个号码，如果已经设定则呼叫设定的号码，详细请参见［菜单/电话簿/修改］中的设为默认功能。

（2）在使用三方通话前，请确认当地网络服务提供商是否提供此功能，以及您的R-UIM卡是否申请开通此功能。

## 接听/挂断电话

当有来电时，如果联系人姓名已保存在电话簿中，则屏幕同时显示联系人姓名，否则就显示电话号码，您可以按拨号键接听，或者按其它键接听来电，详细设置操作请参见［菜单/设置/通话设置/接听方式］。

## 通话过程中的设置

在通话过程中，按左软键会弹出小菜单：免提/取消免提、静音/取消静音、电话簿和信息。

免提/取消免提：可以开启或取消免提功能。

静音/取消静音：设置静音后，对方听不到本机的声音，再选择该菜单项可返回正常通话过程中。

电话簿：进入电话簿，方便您在通话过程中操作电话簿。

信息：进入信息界面，方便您在通话过程中操作信息功能。

# 文本输入

## 拼音输入法

拼音输入法时，按1键输入符号；按2~9键输入拼音；按0键输入空格；按#键切换输入法，按＊键切换拼音和笔画输入法。

例如：输入“中国”。顺序按9、4、6、6、4键，屏幕显示“xiong、zhong”，按左/右方向键选择拼音“zhong”，按OK键确认拼音，选字区中的汉字都标上数字，按左/右方向键可以移动光标，按上/下方向键翻页，选中“中”字，按OK键确认输入，或者直接按“中”字上面对应的数字键确认输入。输入“中”字后，屏幕上会联想与“中”字有关的词，然后选中“国”字，按OK键确认输入，或者直接按“国”字上面对应的数字键确认输入。

## 字母输入法

字母输入法时，按1键输入符号；按2~9键输入字母；按0键输入空格；按#键切换输入法，按＊键切换大小写字母输入法。其中，一键多字符时，快速按此键到输入您需要的字母为止。

例如：输入“happy”。快速按2下4键，输入字母“h”；按1下2键输入字母“a”；按1下7键输入字母“p”；再按1下7键输入字母“p”；快速按3下9键输入字母“y”，您在输入的过程中，需要在同一个键上输入两个字母时，请在输完前一个字母后，等待2秒钟，再按键输入下一个字母。

## 数字输入法

数字输入法时，按数字键输入数字，按＊键无效，按#键切换输入法。

## 英文输入法

英文输入法时，按1键输入符号；按＊键切换大小写英文输入法；按2~9键输入字母；按0键输入空格；按#键切换输入法。

例如：输入“happy”。顺序按“4、2、7、7、9”键，屏幕显示“happy”，然后按OK键输入。

## 笔画输入法

笔画输入法时，按1键输入笔画横“”、按2键输入笔画竖“”、按3键输入笔画撇“”、按4键输入笔画捺“”、按5键输入笔画横折“”、按6键智能搜索“？”；按＊键切换拼音/笔画输入法；按#键切换拼音(笔画)、字母、数字、英文输入法。

例如：输入“飞”。顺序按“5、3、4”键，按OK键确认笔画，按上/下方向键翻页，屏幕显示“飞”，按OK键选择，选字区中的汉字都标上数字，按左/右方向键可以移动光标，选中“飞”字，按OK键确认输入，或者直接按“飞”字上面对应的数字键确认输入。

-   说明：

当输入法为数字和笔画输入法时，只可在［选项］中选择插入符号；其它输入法时，可以按1键输入符号，也可以在［选项］中选择插入符号。

# 功能菜单

## 信息

在待机界面，有新短信时，界面提示“新信息”，并伴随设置的短信铃音提示。如果短信存储满时，在信号栏显示信息满图标。

### 收件箱

待机时，选择［菜单/信息/收件箱］菜单，显示信息列表界面，按OK键查看当前短信的详细内容；按左软键会弹出小菜单：移至收藏夹、删除和选择删除。

移至收藏夹：将当前信息移到收藏夹中。

删除：删除当前信息。

选择删除：您可以删除选中的信息。

在信息内容界面，按OK键回复当前短信，按左软键会弹出小菜单：回电、转发、删除、提取号码、移至收藏夹和复制到R-UIM卡/复制到手机。

回电：呼叫当前信息的发件人号码。

转发：将当前信息的内容再次编辑并发送。

删除：删除当前信息。

提取号码：提取当前信息里的号码和发件人号码，并保存到电话簿中。

移至收藏夹：将当前信息移到收藏夹中。

复制到R-UIM卡/复制到手机：将当前信息从手机或R-UIM卡上，复制到R-UIM卡或手机上。

### 新信息

待机时，选择［菜单/信息/新信息］菜单，进入编辑信息界面。编辑操作请参见“文本输入”。在编辑信息界面，按左软键会弹出小菜单：插入符号、插入表情、插入范本、插入电话簿和保存到收藏夹。

插入符号：进入符号列表界面，选择一个并插入到当前编辑信息中。

插入表情：进入表情符号列表界面，选择一个并插入到当前编辑信息中。

插入范本：进入文字范本列表界面，选择一条并插入到当前编辑信息中。

插入电话簿：进入电话簿，选择电话簿里的记录，将光标定位处的信息插入到当前编辑信息中，注意记录中的分组、备注和来电铃声不能插入到信息中。

保存到收藏夹：将当前编辑的信息保存到收藏夹。

编辑完毕，按OK键发送，进入收件人列表界面。在收件人列表界面，没有编辑号码时，直接从键盘输入号码，或者按OK键从电话簿中选择号码。在收件人号码界面，已有编辑号码时，按左软键有选项发送及保存、仅发送和电话簿。

发送及保存：发送当前编辑的信息，并保存到发件箱中。

仅发送：仅发送当前编辑的信息，不进行保存。

电话簿：从电话簿中选择收件人的号码加入到收件人列表中。

### 发件箱

待机时，选择［菜单/信息/发件箱］菜单，显示信息列表界面，按OK键查看当前信息的详细内容；按左软键会弹出小菜单：重新发送、移至收藏夹、删除和选择删除。

重新发送：重新发送当前信息。

移至收藏夹：将当前信息移到收藏夹中。

删除：删除当前信息。

选择删除：您可以删除选中的信息。

在信息内容界面，按OK键进入修改界面，重新编辑此短信；按左软键会弹出小菜单：转发、删除和移至收藏夹。

转发：将当前信息的内容再次编辑并发送。

删除：删除当前信息。

移至收藏夹：将当前信息移到收藏夹中。

### 收藏夹

待机时，选择［菜单/信息/收藏夹］菜单，显示信息列表界面，按OK键查看当前短信的详细内容；按左软键会弹出小菜单：转发、删除和选择删除。

转发：将当前信息的内容再次编辑并发送。

删除：删除当前信息。

选择删除：您可以删除选中的信息。

在短信的详细内容界面，按左软键进入编辑界面，重新编辑此条短信。

### 信息设置

待机时，选择［菜单/信息/信息设置］菜单，显示子菜单：优先级设置、存储位置、信息有效期、状态报告、保存已发信息和容量查询。

优先级设置：可以选择正常或紧急。

存储位置：可以选择手机优先或R-UIM卡优先存储。如果您选择手机优先，那么接收到的信息会优先存储到手机里，手机存满后，才会存储到R-UIM卡中。

信息有效期：设置信息的有效期为无、半小时、一小时、两小时、十二小时、一天或两天。

状态报告：开启或关闭状态报告。

保存已发信息：设置您是否需要保存已发的信息。

容量查询：显示手机和卡的信息存储情况。

### 全部删除

待机时，选择［菜单/信息/全部删除］菜单，显示子菜单：收件箱、发件箱、收藏夹和所有信箱。

收件箱：删除收件箱里的全部信息。

发件箱：删除发件箱里的全部信息。

收藏夹：删除收藏夹里的全部信息。

所有信箱：删除全部信息。

### 语音信箱

待机时，选择［菜单/信息/语音信箱］，显示菜单语音信箱号码和语音呼叫。

在使用语音信箱功能之前，请先设置语音信箱号码，然后选择接听信息，根据网络端的语音提示进行操作。

-   说明：

- 此功能与您的电话卡有关，使用前请查询您的电话卡是否开通此业务，并向当地的网络供应商咨询具体的语音信箱号码。

## 电话簿

待机时，选择［菜单/电话簿］菜单，显示子菜单：新建、查找、群组、分组复制、删除、快速拨号、容量查询和本机号码。

待机时，按右软键显示联系人列表。按左/右方向键可以切换不同群组显示，按OK键查看当前记录；按左软键会弹出小菜单：呼叫、修改、发送信息、删除、复制到R-UIM卡/手机、IP拨号、加入黑名单。

呼叫：呼叫当前联系人的号码。

修改：在详细信息界面，按左软键进入修改界面，编辑当前联系人相关信息，然后按OK键保存修改。其中如果当前记录为手机记录，并且当前联系人有多个号码时，按左软键会弹出小菜单编辑和设为默认，将某号码设为默认，即呼叫当前联系人时默认呼出该号码。

发送信息：给当前联系人号码发送信息。

删除：删除当前联系人记录。

复制到R-UIM卡/手机：将当前联系人信息从R-UIM卡或手机复制到手机或R-UIM卡上。

IP拨号：呼叫当前联系人号码，并自动加上IP前缀。如果您预先没有设置IP号码，手机会提示您“无IP号码，现在设置？”，可以按左软键进行设置，按右软键退出。

加入黑名单：将当前联系人加入黑名单中。

### 新建

待机时，选择［菜单/电话簿/新建］菜单，选择存储位置为手机或R-UIM卡。如果您选择位置为R-UIM卡，那么一条记录只能输入一个姓名和一个电话号码；如果您选择位置为手机，那么一条记录可以输入姓名、分组、三个电话号码、电子邮件、地址、网页地址、备注和铃音。

### 查找

待机时，选择［菜单/电话簿/查找］菜单，显示子菜单：全部显示、姓名查找、号码查找、群组查找、位置查找和R-UIM列表。

全部显示：显示R-UIM卡和手机上全部的电话簿记录，与待机时，按右软键进入电话簿一样。

姓名查找：进入编辑界面，编辑姓名的首字或首字母快速查找，显示全部记录列表，有匹配记录时，光标条将定位在匹配的记录上；无匹配记录时，显示所有记录。

号码查找：进入编辑界面，编辑号码的前一个或几个数字，有匹配记录时，则显示匹配记录列表；无匹配记录时，显示所有记录。

群组查找：进入分组列表界面，任意选择一个分组，快速进入此分组的记录列表界面。

位置查找：进入编辑界面，编辑记录的编号，R-UIM卡记录的编号从001号开始，手机记录的编号从501号开始，有匹配记录时，光标条将定位在匹配的记录上；无匹配记录时，显示R-UIM卡或手机的全部记录列表。

R-UIM列表：显示R-UIM卡上的全部记录列表。

选择一种方式查找，找到记录后，按OK键查看记录的详细信息，按左软键会弹出小菜单：呼叫、修改、发送信息、删除、复制到R-UIM卡/手机、IP拨号和加入黑名单。

### 群组

待机时，选择［菜单/电话簿/群组］菜单，显示群组列表，按左软键会弹出小菜单：修改组名、群组铃音和短信群发。

修改组名：给当前的组名重新编辑名称。

群组铃音：选择分组的来电铃音。

短信群发：给当前分组群发信息。

-   说明：

如果当前选择的分组为默认组时，选项只有群组铃音和短信群发。

### 分组复制

待机时，选择［菜单/电话簿/分组复制］菜单，可以选择手机到R-UIM卡或R-UIM卡到手机。由于保存在手机上的联系人，一个姓名可以保存三个电话号码，所以从手机到R-UIM卡时，一条记录复制同姓名的三条记录。

### 删除

待机时，选择［菜单/电话簿/删除］菜单，显示子菜单：选择删除、手机记录、R-UIM卡记录、删除群组和全部删除，按上/下方向键选择，然后按OK键确定删除。

### 快速拨号

待机时，选择［菜单/电话簿/快速拨号］菜单，可以编辑1~9键。如果当前数字键没有设置时，按左软键/OK键从电话簿里选择号码；如果当前数字键已有设置时，按左软键会弹出小菜单：查看、选定和移除。

查看：查看当前设置的号码。

选定：进入电话簿列表，重新选择号码。

移除：将当前设置的号码移除。

### 容量查询

待机时，选择［菜单/电话簿/容量查询］菜单，可以查看R-UIM卡和手机的存储情况。

### 本机号码

待机时，选择［菜单/电话簿/本机号码］菜单，可以查看、编辑及保存号码。

## 个人助理

### 收音机

待机时，选择［菜单/个人助理/收音机］菜单，进入收音机界面。在收音机界面，按左/右方向键手动调节频率，按上/下方向键微调频率，按OK键开启或关闭收音机。

在收音机开启状态，按右软键退出收音机界面转入后台收听；按左软键会弹出小菜单：保存和选择。

保存：保存当前频道，手机可以保存9个频道。

选择：进入频道列表界面，选择其它频道。

### 闹钟

待机时，选择［菜单/个人助理/闹钟］菜单，可以编辑3个闹钟。任意一个闹钟，按左软键选择闹钟开/闹钟关；按OK键进入编辑界面，键盘输入闹钟时间，按上/下方向键选择选项，按左/右方向键选择选项中的内容，包括时间段为上午或下午；状态为闹钟开或闹钟关；闹钟周期为每天、每周、自定义或一次。设置完成后，按左软键确认。

当闹钟时间到，但手机处于关机状态时，出现闹钟提示界面，按左软键开机，按右软键/挂机键关机；或者等提示一遍后，自动回到关机状态。

### 日程表

待机时，选择［菜单/个人助理/日程表］菜单，显示日历界面，按OK键查看当天的日程事件；按左软键会弹出小菜单：添加事件、全部显示、删除和全部删除。

添加事件：进入编辑界面，添加事件。

全部显示：查看日程表中的所有事件列表。在事件列表界面，按OK键查看当前光标处事件的详细信息，按左软键会弹出操作菜单有编辑、添加事件、删除和全部删除。

删除：删除当前日程记录。

全部删除：删除全部日程记录。

### 百宝箱

记事本

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/记事本］菜单，显示记事本列表。如果记事本无记录时，按左软键进入编辑界面，添加记录；如果记事本有记录时，按左软键会弹出小菜单：浏览、修改、新建、删除和全部删除。

浏览：查看当前记录的内容。

修改：编辑当前记录。

新建：添加新记录。

删除：删除当前记录。

全部删除：删除记事本的全部记录。

计算器

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/计算器］菜单，按数字键输入数字；按＊键输入小数点；按#键输入负号；按上/下/左/右方向键选择运算符，然后按左软键/OK键得出计算结果。

定时关机

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/定时关机］菜单，输入自动关机的时间，按上/下方向键选择选项，然后按左/右方向键选择开启或关闭，选择定时关机的周期为一次或每天，设置完成后，按OK键确认生效。

世界时间

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/世界时间］菜单，按上/下/左/右方向键切换城市，查看当前世界各地大中型城市的时间。

秒表

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/秒表］菜单，按左软键启动秒表，在秒表计时过程中，按左软键/OK键保存记录，最多可以保存15条记录，按右软键停止计时。在停止计时界面，可以按左软键复位清零，按右软键退出。

定时器

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/定时器］菜单，按左软键设置定时器；按左/右方向键移动光标，键盘输入定时器的时间“00：00：00”（时：分：秒），最大值为“23：59：59”（23小时59分59秒）即一天，然后按OK键开启或关闭，定时时间到时会有相应的铃声提示。

货币兑换

待机时，选择［菜单/个人助理/百宝箱/货币兑换］菜单，当光标移至兑换币种和目标币种时，按左/右方向键选择货币的种类。将光标移至编辑汇率后，按OK键进入编辑汇率界面，在编辑汇率界面，输入数值后，按左软键保存，然后按右软键退出该界面，将光标移至兑换金额后，输入兑换数值，按左软键得出结果。

### 游戏

推箱子

待机时，选择［菜单/个人助理/游戏/推箱子］菜单，目的是将所有的箱子推到指定的位置即可过关。

新游戏：开始新游戏。

选择关数：编辑关数，数字小于或等于99（0~99）。

按键帮助：查看按键帮助。

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 1键 | 向后选关 （当前关数为第1关，向后选关为第0关） |
| 3键 | 向前选关 （当前关数为第1关，向前选关为第2关） |
| 2键/上方向键 | 向上 |
| 4键/左方向键 | 向左 |
| 6键/右方向键 | 向右 |
| 8键/下方向键 | 向下 |
| #键 | 开/关游戏音 |
| 左软键 | 重新游戏 |
| 右软键 | 退出游戏 |

俄罗斯方块

待机时，选择［菜单/个人助理/游戏/俄罗斯方块］菜单，目的是在方块下降过程中，调整好方块的方向和位置，让它到达底部时可以和其它方块紧密排成一行。

开始游戏：开始新游戏。

游戏级别：选择初级、中级或高级。

排行榜：查看玩家得分前6名的分数。

按键帮助：查看按键帮助。

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 2键/上方向键 | 旋转方块 |
| 4键/左方向键 | 向左 |
| 6键/右方向键 | 向右 |
| 8键/下方向键 | 向下 |
| ＊键 | 暂停游戏 |
| #键 | 开/关游戏音 |
| 左软键 | 重新游戏 |
| 右软键 | 退出游戏 |

### UCWEB

待机时，选择［菜单/个人助理/UCWEB］菜单，进入UCWEB界面。UCWEB浏览器重新诠释了手机上网：多窗口浏览、联网快速、节省流量，支持标准网络协议(WEB/WAP协议)。跨平台浏览技术可以使每一位手机用户在手机上轻松、快捷地完成同互联网之间的信息交互，获得电脑端上的冲浪体验：收发电子邮件、登录论坛社区、阅读时事新闻、编写个人博客等。

在UCWEB界面，按左软键会弹出子菜单：打开、导航、窗口、工具、文件、设置和退出，光标所在子菜单有右三角图标时，可以按左软键打开下一级子菜单，按右软键则关闭弹出的子菜单。

在UCWEB界面，按右软键切换侧边栏的主菜单，包括UCWEB6（默认主页）、书签、今日热榜和我的地盘。

UCWEB6（默认主页）：默认主页包含搜索栏、自输网址框、网址导航和浏览历史。

书签：所有书签文件都把保存在这里，您可以添加书签和目录、编辑任一书签或书签文件夹、或将书签移动到根目录下任意一个文件夹内，通过［菜单/同步管理］，把书签上传到UCWEB服务器，实现个人书签的备份；或把UCWEB服务器上的书签下载到本机，实现个人书签的更新/恢复。

今日热榜：聚合了近期最为火热的资讯及话题，直接点击感兴趣的标题就能进入相应的内容。

我的地盘：包括数据服务、浏览器流量统计、事件日历等信息，切换后我的地盘栏目后，会自动进行网络连接，检测用户帐号状态，如之前在本机已经登录过，系统则会自动使用以前的帐号状态。如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，在软件的注册引导下快速完成注册。

-   说明：

在UCWEB界面，按键快捷功能如下：＊－刷新当前页面；0－返回默认主页/切换侧边栏标签；1－激活快捷菜单功能；2－光标上移；3－进行多窗口间切换；4－向上翻页；5－确认；6－向下翻页；7－后退；8－光标下移；9－前进。

### QQ

待机时，选择［菜单/个人助理/QQ］菜单，进入手机QQ登录界面。

在手机QQ登录界面，按上/下方向键选择帐号、密码、记住密码、隐身登录、静音登录，然后按OK键进入编辑界面或者选中当前选项；按左软键显示子菜单：登录、更多设置、清除帐户信息、帮助、关于和退出。

登录：编辑完成后，选中此项登录QQ。

更多设置：按OK键选中或取消消息震动提醒。

清除帐户信息：按上下方向键选择选项，然后按OK键选中当前选项或者进入编辑界面，输入当前QQ号码的密码后，清除帐户的相关信息。

帮助：查看帮助，包括网络流量说明、常用操作快捷键、操作秘籍、接收消息和发送消息。

关于：查看关于手机QQ的相关信息。

退出：退出手机QQ，返回待机。

登录成功后，按左软键显示子菜单：展开/关闭/发送消息、我的状态、好友管理、查找好友、系统设置、注销登录、帮助和退出。

展开/关闭：当光标条选中“我的好友”或“网友”时，选择此项展开列表信息，或者按右软键展开或关闭列表信息。

发送消息：当光标条选中QQ中某一个人时，选择此项给当前联系人发送QQ信息。

我的状态：设置我的状态为在线、离开、隐身和个性签名。

好友管理：好友管理包括聊天记录、修改备注名称、删除该好友、加入黑名单、显示在线好友和刷新列表。

查找好友：按号码添加或按条件查找好友。

系统设置：包括登录信息设置、皮肤设置、常用语设置、自动回复设置和清空聊天记录。

注销登录：注销当前登录的QQ号码。

帮助：查看帮助，包括网络流量说明、常用操作快捷键、操作秘籍、接收消息和发送消息。

退出：退出手机QQ，返回待机。

-   说明：

在手机QQ界面，如果您是第一次使用，按左软键显示子菜单：登录、清除账户信息、帮助、关于和退出；如果您上次登录时选中“记住密码”项，那么下次登录时，按右软键直接登录。

## 情景模式

### 标准模式

待机时，选择［菜单/情景模式/标准模式］菜单，显示子菜单：启动和个性化设置。如果您不进行个性化设置，直接启动即可。如果您需要个性化设置，可以设置铃声设定、音量设定和提示方式设置。

铃声设定：选择来电铃声、短信铃声、闹钟铃声、开机音和关机音。

音量设定：按上/下/左/右方向键或侧键调节电话铃音量、听筒音量和按键音音量。

提示方式设置：可以选择铃声提示、短信提示和未接来电提示。其中铃声提示可以设置为响铃、振动、静音模式或响铃+振动；短信提示和未接来电提示分别可以设置为一次、静音模式或每两分钟一次。

### 会议模式

待机时，选择［菜单/情景模式/会议模式］菜单，显示子菜单：启动和个性化设置。具体操作请参见［标准模式］。

### 户外模式

待机时，选择［菜单/情景模式/户外模式］菜单，显示子菜单：启动和个性化设置。具体操作请参见［标准模式］。

### 静音模式

待机时，选择［菜单/情景模式/静音模式］菜单，显示子菜单：启动和个性化设置。具体操作请参见［标准模式］。

## 天翼

待机时，选择［菜单/天翼］菜单，显示子菜单：号码百事通、爱音乐、手机下载和UIM卡应用，该服务为中国电信的特色业务，详细内容和资费情况，请向当地的中国电信咨询。

号码百事通：预置语音服务号码118114，点击直接拨打该号码。

爱音乐：预置语音服务号码118101，点击直接拨打该号码。

手机下载：提供下载服务器的接入和已下载应用软件的管理。

UIM卡应用：展示UIM卡上的服务菜单项目。

-   说明：

通过手机下载菜单，下载的图片和铃声分别自动保存到［数据文件夹/下载图片］和［数据文件夹/下载铃声］。

## 号码百事通

待机时，选择［菜单/号码百事通］菜单，显示子菜单：订机票、订酒店、订餐馆、通信助理、总机服务和拨号码百事通。

订机票：直接拨号至号百订机票专席，号码11843490001。

订酒店：直接拨号至号百订酒店专席，号码11843490002。

订餐馆：直接拨号至号百订餐馆专席，号码11843490003。

通信助理：直接拨号至号百的秘书语音服务电话，号码11843490004。

总机服务：可设置总机号码，修改总机号码和拨打总机号码。

拨号码百事通：直接拨号至号码百事通。

## 通话记录

### 未接来电

待机时，选择［菜单/通话记录/未接来电］菜单，显示未接来电列表界面，按OK键浏览当前记录的详细信息；按左软键会弹出小菜单：保存、加入黑名单、IP拨号、发送信息和删除。

保存：将当前记录的号码保存到电话簿中。

加入黑名单：将当前记录的号码加入到黑名单中。

IP拨号：呼叫当前记录的号码，并自动加上IP前缀。如果您预先没有设置IP号码，手机会提示您“无IP号码，现在设置？”，可以按左软键进行设置，按右软键退出。

发送信息：给当前记录的号码发送短信。

删除：删除当前记录。

在记录的详细信息界面，按OK键呼叫当前记录的号码，按左软键会弹出小菜单：保存、加入黑名单、IP拨号、发送信息和删除。

### 已接来电

待机时，选择［菜单/通话记录/已接来电］菜单，显示已接来电列表界面，具体操作请参见［未接来电］。

### 已拨电话

待机时，选择［菜单/通话记录/已拨电话］菜单，显示已拨电话列表界面，具体操作请参见［未接来电］。

### 通话时间

待机时，选择［菜单/通话记录/通话时间］菜单，显示子菜单：最近通话时间、累计呼入时间、累计呼出时间和累计通话时间。

最近通话时间：查看最后一次通话的时间。

累计呼入时间：查看累计呼入的时间。

累计呼出时间：查看累计呼出的时间。

累计通话时间：查看累计全部通话的时间。

在通话时间界面，按左软键会弹出清除当前时间的提示框，再按左软键清除即可。

### 删除记录

待机时，选择［菜单/通话记录/删除记录］菜单，显示子菜单：未接来电、已接来电、已拨电话和全部删除，按上/下方向键选择子菜单，按左软键将记录删除。

## 设置

### 话机设置

待机时，选择［菜单/设置/话机设置］菜单，显示子菜单：语言/Language、时间格式、键盘自动锁、T-FLASH卡格式化、USB功能和同步管理。

语言/Language：可以选择简体中文或English。

时间格式：可以选择12小时制或24小时制。

键盘自动锁：启用或取消启用键盘锁。当您启用此功能后，选择键盘锁时间，在待机状态下，

在相应时间内无任何按键操作时，键盘将被自动锁定。键盘锁定后，按左软键+＊键解锁。

T-FLASH卡格式化：格式化手机里的T-Flash卡。

USB功能：开启或关闭U盘功能。

同步管理：开启或关闭同步功能。可以在计算机上同步管理电话簿、信息、通话记录、日程表、记事本、下载图片和下载音乐。

-   说明：

（1）使用同步管理之前，请先PC端安装USB驱动，安装完成后，并在PC端打开同步管理工具软件，再用USB数据线连接PC和手机，然后再开启同步功能，等待PC检测端口显示相应的提示信息。

（2）通过数据线，使用同步管理工具下载的图片和铃声自动保存到［数据文件夹/下载图片］和［数据文件夹/下载铃声］。

### 通话设置

待机时，选择［菜单/设置/通话设置］菜单，显示子菜单：接听方式、分钟提示音、IP号码设定、呼叫等待和呼叫转移。

接听方式：可以选择任意键接听、接听键接听。任意键接听时，除右软键和挂机键外，其它键都可以接听来电。

分钟提示音：设置您在通话过程中关闭分钟提示音，或者设置在45秒、50秒或55秒时提示您。

IP号码设定：编辑并保存IP号码。具体的IP号码请咨询当地的网络运营商。

呼叫等待：在网络支持的情况下，若呼叫等待服务已激活，在接听电话的同时可以应答另一个来电。当您的手机忙时，这项业务将发出来电提示（提示方式依据网络情况而定），通知您有新的来电，您可以选择接听或拒绝接听新的来电。如果您应答了新的来电，可以通过按接听键在两个电话间来回切换。

呼叫转移：激活下列情况的呼叫转移后，您可将来电转移到另一个电话号码上。显示子菜单：无条件转移、遇忙转移、无应答转移和隐含转移。无条件转移即将所有来电转移到指定电话号码上；遇忙转移即当您的手机忙时，该设置允许您将来电转接到预先设置的另一个电话号码；无应答转移即当拨通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上；隐含转移即当你的手机关机、无信号时，该设置可将来电转移到指定电话上。

-   说明：

呼叫转移功能取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请开通此功能。

### 显示设置

待机时，选择［菜单/设置/显示设置］菜单，显示子菜单：墙纸、主菜单风格、背光时间、亮度和标文。

墙纸：从默认的内置墙纸或者自定义的下载图片、T-Flash卡中选择您喜欢的墙纸。

主菜单风格：可以选择十二宫图或列表式。

背光时间：可以选择十秒、二十秒、六十秒或常亮。

亮度：按上/下/左/右方向键或侧键调节屏幕亮度。

标文：编辑并显示标文。

### 安全设置

待机时，选择［菜单/设置/安全设置］菜单，输入手机密码（初始密码为0000），显示子菜单：手机锁定、R-UIM卡锁定、资料保密锁定、电话防火墙、短信防火墙、内存清除和恢复出厂设置。

手机锁定：开启、修改或关闭手机锁定码。在待机画面，长按＊键锁定手机；使用时按左软键，再输入手机密码解锁后，才能正常使用。注意，修改手机锁密码前，请先开启此功能。

R-UIM卡锁定：开启、修改或关闭PIN码。修改R-UIM卡锁定密码（即PIN码）前，请先开启。

资料保密锁定：开启、修改或关闭资料保密锁。如果您启动了资料保密锁定，设置密码后，再选择您需要保密的选项，如电话簿、信息或通话记录。设置完成后，正确输入密码才能进入保密选项。

电话防火墙：包括呼入限制和禁止所有呼出。选择呼入限制，您可以设置全部限制，禁止所有电话呼入，也可以编辑号码加入黑名单中，禁止部分电话号码呼入；选择禁止所有呼出，开启或关闭此功能，如果您开启此功能后，您将无法呼出除紧急电话外的任意电话。

短信防火墙：包括接收限制和禁止发送短信。选择接收限制，您可以设置全部限制，禁止接收所有短信，也可以编辑号码加入黑名单中，禁止接收部分短信；选择禁止发送短信，开启或关闭此功能，如果您开启此功能后，您将无法发送任意一条短信。

内存清除：清除R-UIM卡、手机或全部删除。

恢复出厂设置：手机会弹出提示框“恢复出厂设置”，如果您按左软键，将手机的各功能恢复为出厂时设置，否则按右软键退出。

- 注意：

- （1）当您连续3次输入错误的PIN密码，R-UIM卡会被锁住。

- （2）若R-UIM卡被锁住，只有通过输入PUK（解锁码）才能将锁解开。请联系服务商以获得PUK。

- （3）如果您连续10次输入错误的PUK码，R-UIM卡就永久失效，请与您的服务商联系，更换新卡。

- （4）PIN码是与R-UIM卡相关的，是R-UIM卡的操作密码。

### 个人喜好

待机时，选择［菜单/设置/个人喜好］菜单，从收音机、闹钟、日程表、记事本、计算器、定时关机、世界时间、定时器和货币兑换里选择一项或多项，作为待机时，按右方向键的快捷功能项。

## 数据文件夹

### 下载图片

待机时，选择［菜单/数据文件夹/下载图片］菜单，显示下载图片列表，按左软键会弹出小菜单：浏览、设为墙纸、重新命名、删除、全部删除、发送彩信和属性。

浏览：浏览图片时，按左软键将当前图片设为墙纸。

设为墙纸：将当前图片设为墙纸。

重新命名：给当前图片重新编辑名称。

删除：删除当前图片。

全部删除：删除当前下载图片文件夹里的全部图片。

发送彩信：将当前音乐插入到彩信内容中，进入编辑彩信界面。

属性：查看当前图片的属性。

### 下载音乐

待机时，选择［菜单/数据文件夹/下载音乐］菜单，显示下载音乐列表，按左软键会弹出小菜单：播放、设为来电铃音、删除、全部删除、发送彩信、重新命名和属性。

播放：播放当前下载音乐。

设为来电铃音：将当前音乐设为来电铃音。

重新命名：给当前音乐重新编辑名称。

删除：删除当前音乐。

全部删除：删除下载音乐文件夹里的全部音乐。

发送彩信：将当前音乐插入到彩信内容中，进入编辑彩信界面。

属性：查看当前音乐的属性。

-   说明：

下载音乐文件夹只能识别mid格式的音乐，使用同步工具导入相应的音乐，详细操作请参见附件中同步工具的使用说明。

### T-FLASH卡

待机时，选择［菜单/数据文件夹/T-Flash卡］菜单，可查看T-Flash卡上的所有信息列表，并可对其中内容进行相应操作。

-   说明：

开启USB功能，连接USB数据线和电脑后，可以将资料导入T-Flash卡中。特别注意T-Flash卡的MP3文件夹只识别MP3格式的音乐。

### 容量查询

待机时，选择［菜单/数据文件夹/容量查询］菜单，查看手机和T-FLASH卡的存储情况。

## 客户服务

待机时，选择［菜单/客户服务］菜单，客户服务是为了让您更加方便地享受我们的售后服务，更多地了解手机常识而设置的，子菜单包括客户服务热线、掌上营业厅、通信助理、业务查询退订和售后服务指南。

客户服务热线：中国电信客户服务热线10000，自助服务热线1001，当您在国内漫游时，拨打归属地客户服务热线，需加拨归属地区号。

掌上营业厅：可以选择掌上营业厅的子菜单，链接至电信的网上营业厅。

通信助理：直接拨号至号百的秘书语音服务电话，号码11843490004。

业务查询退订：可进行已订业务查询，已订业务退订。

售后服务指南：终端显示与手机售后服务相关的内容。

## MP3

### MP3播放器

待机时，选择［菜单/MP3/MP3播放器］菜单，显示播放器界面。在播放器界面，如果显示播放列表空，按右软键退出播放器界面，按下方向键进入播放列表中添加音乐；如果播放列表不为空，按照下列说明操作播放器。

在播放画面，按键操作如下：

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| OK键 | 播放/暂停 |
| 上方向键 | 停止 |
| 左方向键 | 播放上一首 |
| 右方向键 | 播放下一首 |
| 下方向键 | 进入播放列表 |
| 左软键 | 切换播放方式 |
| 上/下侧键 | 调节音量 |
| 右软键 | 退出，进入后台播放 |

-   说明：

（1）MP3播放器能播放mp3和mid格式的音乐。

（2）当MP3后台播放时，再进入与T-Flash卡有关的操作，则播放会停止。

### 播放列表

待机时，选择［菜单/MP3/播放列表］菜单，进入播放列表界面。当列表为空时，按左软键会弹出小菜单：添加音乐；当列表不为空时，按OK键播放当前音乐；按左软键会弹出小菜单：播放、添加音乐、删除和全部删除。

播放：播放当前音乐。

添加音乐：进入下载音乐或T-Flash卡选择音乐。

删除：删除当前音乐。

全部删除：删除当前列表中的全部音乐。

### 下载音乐

待机时，选择［菜单/MP3/下载音乐］菜单，显示下载的音乐列表，按左软键会弹出小菜单：播放、设为来电铃音、重新命名、删除、全部删除和属性。

播放：播放当前音乐。

设为来电铃音：将当前音乐设为来电铃音。

重新命名：给当前音乐重新编辑名称。

删除：删除当前下载音乐。

全部删除：删除当前下载音乐列表的全部音乐。

属性：查看当前音乐的详细信息。

### MP3设置

待机时，选择［菜单/MP3/MP3设置］菜单，显示子菜单：播放模式。

播放模式：可以选择单曲播放、单曲循环、顺序播放、全部循环或随机播放。

## 影音工具

### 照相

待机时，选择［菜单/影音工具/照相］菜单，显示子菜单：普通拍摄、大头贴拍摄、普通相册、大头贴相册和设置。（进入子菜单操作之前，请确认您的手机中已插入T-FLASH卡。）

普通拍摄：进入取景界面，按左软键或OK键拍照。

大头贴拍摄：进入取景界面，拍摄小尺寸相片。

普通相册：浏览普通拍摄所保存在T-FLASH卡的相片，也可以浏览、设为墙纸、重新命名、删除、全部删除、发送彩信和查看属性等操作。

大头贴相册：浏览大头贴拍摄所保存的大头贴相片，也可以浏览、重新命名、删除、全部删除、属性和发送彩信等操作。

设置：设置照片分辨率、视觉效果和快门声音。

-   说明：

在普通相册中，仅160×120像素的照片可以设置为墙纸。

### MP4播放器

待机时，选择［菜单/影音工具/MP4播放器］菜单，进入T-FLASH卡，打开相应的数据文件夹，进入文件列表界面，按左软键显示子菜单：播放、重新命名、删除、全部删除和属性。

播放：播放当前影音文件。

重新命名：给当前影音文件重新命名。

删除：删除当前影音文件。

全部删除：删除文件列表中的全部影音文件。

属性：查看当前影音文件的属性。

-   说明：

MP4播放器只能播放VMI格式的视频文件，需要通过转换工具输出此类格式的视频文件。

# 常见问题

如果您在使用手机时出现异常情况，请先参照下表排除。参阅下表后，如还未能解决问题，请与手机经销商联系。

| 常见问题 | 检查事项 |
| --- | --- |
| 无法充电 | 请检查充电器是否正确连接到手机和电源插座； 请检查是否使用专为本机设计的充电器。 |
| 无法开机 | 请检查电量是否充足； 请检查电池是否正确安装； 请按挂机键足够长的时间。 |
| 已插入电话卡，但不能读取电话卡的相关信息 | 请检查是否已正确的插入R-UIM卡； 请检查您的R-UIM卡是否有效； 请检查卡金属面是否有污物，用干净的布擦拭。 |
| 手机提示“输入PUK码” | 请联系服务商，获取PUK码。 用PUK码解锁。 |
| 无法拨打电话 | 请检查电话号码是否正确； 请确认是否开启了呼叫限制功能； 请检查您是否位于服务区内。 |
| 通话质量差 | 请检查手机接收信号是否强； 如您在建筑物内，请转动手机或移到靠近窗户处。 |
| 通话中，对方听不到您的声音 | 请检查您的手机话筒是否被自带配件或滞留物阻塞。 |
| 听筒声音小 | 请检查听筒音量是否调到最大。 |
| 手机接收信号不良或经常掉线 | 请检查手机是否有很强的信号； 若无信号，请到信号强的地方使用手机。 |
| 屏幕显示“不在服务区”或“联网失败”等信息 | 请检查您是否在弱场强区（隧道内或被建筑物包围等），换区域，然后重试； 请检查您是否试图访问未向服务商申请的服务选项功能。如果需要此服务选项，请联系服务商并了解详细情况。 |

# 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

一般规则

  使用手机时，请注意话筒和听筒的位置，不当的使用方式会影响手机的通话效果。

  请使用厂商认可的电池、充电器等配件，否则可能会造成手机永久损坏。

  切勿在未完全阅读安装使用方法前，随意拆装，或者连接装置，否则可能会造成手机永久损坏。

- 用手机拨打紧急电话时，请确认手机有电量且在网络服务范围内。

  在干扰环境中，手机性能会受影响，一旦离开干扰环境后，手机会恢复正常。

  使用耳机时，请不要使用太大的音量，可能会导致听力受损。

工作环境

  开车过程中，请尽量不要使用手机并确认手机放置在手机托架上。

  在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例，使用手机将会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。

  乘飞机时，请关掉您的手机，使用手机会影响飞行系统，是违法行为。

  在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用手机。

  在爆破作业区或作业区附近，要严守有关法规或条例关掉手机。

  对于一切标有“禁止使用手机”的环境，请遵守指示关掉您的手机。

电子设备装置

  若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

  您的手机可能干扰汽车的电子系统正常工作，例如安全气囊或燃料供应系统等，相关信息请先与您的汽车制造商确认。

电池安全性

  新电池只有在经过二次或三次完整的充电和放电循环后，新电池才会达到完全的性能。电池可经过数百次的充电和放电，但是最终它仍会耗尽电力。当通话时间和待机时间明显比正常使用时间短时，请购买新电池。

  充电器不用时，请务必切断电源。

  请勿将电池与充电器和电源连接时间过久，过度充电会缩短电池寿命。

  请勿造成电池短路，当金属物体引起电池的（正、负）两极产生连接，就会产生突发性短路。

  请勿将电池放在过冷（例如：冰箱）或过热（例如：直接阳光照射下的汽车）将会减少电池的性能。

  请勿将电池扔进火堆。

  请勿将电池扔进一般垃圾堆中。电池含有有毒的化学物质，必须以正确的方式处理，可与您当地的经销商咨询回收方式。

儿童安全

  请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。

  请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。

  请勿让儿童接触手机的小配件（如R-UIM卡、T-FLASH卡等），否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

保养与维修

  保持手机干燥，任何含矿物质的液体会腐蚀手机的电子电路。

  请勿将手机放在灰尘多的地方，手机的活动零件可能会受损。

  非必要情况请勿频繁拆装手机，例如安装电池或电话卡。如有安装上的问题，建议向经销商的专业人员咨询。

  请勿粗暴使用或虐待手机，摔落、敲打或剧烈摇动手机等都会损坏内部电路元件。

  请勿用强酸碱性的化学物质或强力洗涤剂、清洁剂等清洁手机。如欲清洗，可使用柔软、干净和干燥的无尘布擦拭手机。

  请勿任意对手机涂抹颜料或其他物质，这有可能会阻塞手机中的活动零件。

  如果手机或配件无法正常使用，请向您的经销商寻求维修事宜。

- 不要尝试拆装您的手机及附件，只有专业的维修人员才可以操作。